关于内蒙古亿豪铝业年产15万吨高端铝深加工产品项目环境影响报告书的批复

包环管字〔2025〕137号

内蒙古亿豪铝业有限公司：

你公司报送的《内蒙古亿豪铝业年产15万吨高端铝深加工产品项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《内蒙古亿豪铝业年产15万吨高端铝深加工产品项目环境影响报告书技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、你公司拟租用包头铝业产业园区现有一座生产厂房，以电解铝液为主要原料，添加铝硼、铝铁、铝镁等中间合金，经精炼、扒渣、过滤、连铸连轧、拉丝、复绕等工序，生产铝杆、铝单丝、绞线、电缆等高端铝深加工产品15万吨/年。主要设备包括保温炉、连铸连轧机组、炒灰机、拉丝机、绞丝机等；同时配套设置原料堆存区、成品暂存区、储油间、液氮储罐、循环冷却水池、乳化液循环池、危险废物贮存库及办公楼等公辅及环保工程，供电、供排水等依托园区。

项目已取得东河区发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，符合国家产业政策。项目位于内蒙古包头铝业产业园区生态铝业园区，符合园区规划及规划环评。在落实《报告书》提出的各项污染防治措施及风险防范措施、环境管理制度及安全生产管理要求后，不利环境影响能够得到缓解和控制。从生态环境保护角度分析，我局原则同意你单位《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营期间应重点做好以下工作

（一）熔炼铸造工序的保温炉以天然气作为燃料，采用预混式低氮燃烧器的低氮燃烧技术，产生的废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。熔炼过程废气通过烟气收集管道或集气罩收集，经覆膜布袋除尘器处理后排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1金属熔炼（化）炉燃气炉大气污染物排放限值。连轧工序产生的废气主要污染物为油雾（以非甲烷总烃计），经集气罩收集进入静电油雾净化器处理后排气筒排放；炒灰工序产生的废气主要污染物为颗粒物，经全自动铝灰处理一体机内集气管道收集，进入覆膜布袋除尘器处理后排气筒排放；非甲烷总烃、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放标准限值。

厂区内无组织颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）附录A表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值；非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

（二）项目循环冷却水系统用水循环使用，不外排；生活污水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978－1996) 表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准，经园区管网排入污水处理厂。

（三）采用低噪声设备、合理布置、基础减振、厂房隔声等措施降噪后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类声环境功能区要求。

（四）新建两座危险废物贮存库，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。二次铝灰、除尘灰以及除尘器产生的废布袋，分区暂存于1#危险废物贮存库；废拉丝油、油雾净化器产生的废油、废润滑油、废油桶，分区暂存于2#危险废物贮存库，均定期委托有资质的单位处置；废乳化液直接委托有资质的单位处置，不在厂区内暂存。

新建一座一般固废间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废耐火材料、废陶瓷过滤板、原料包装产生的废包装袋暂存于一般固废间，定期外售综合利用。生活垃圾暂存在厂区垃圾箱，定期由环卫部门统一收集处置。

- （五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制环境风险事故应急预案，并报属地生态环境分局备案，做好项目的联防联控，定期开展突发环境事件应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。严格落实环保设施安全生产管理的相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

四、你公司应当在本项目启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

五、环评文件经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，且可能导致环境显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环评文件。自批复之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托包头市生态环境局东河区分局负责该项目审批后的监督检查和管理工作。你公司在收到本批复后5个工作日内，将批复文件分送至东河区人民政府、包头铝业产业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局东河区分局。

包头市生态环境局

2025年9月25日

抄送：东河区人民政府、包头铝业产业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局东河区分局