关于内蒙古大全新能源有限公司高纯硅基

材料循环经济升级改造项目

环境影响报告书的批复

包环管字[2025]138号

内蒙古大全新能源有限公司：

你公司报送的《内蒙古大全新能源有限公司高纯硅基材料循环经济升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《内蒙古大全新能源有限公司高纯硅基材料循环经济升级改造项目环境影响报告书技术评估报告》结论意见，经研究，批复如下：

一、你公司仅利用本公司一期、二期项目多晶硅生产装置产生的废盐、废硅粉和二期项目产生的预处理盐水，以上原料不得外购，经电解、合成等工艺，生产主产品烧碱、三氯氢硅、四氯化硅，副产品高纯盐酸、次氯酸钠、氢气，以上产品均回用生产不得外售，其他副产品芒硝和硫酸外售。项目公辅设施均依托现有。

项目已取得九原区工信和科技局出具的项目备案告知书，符合国家产业政策。项目位于包头市九原区新型化工及高分子材料产业区内蒙古大全新能源有限公司现有厂区内，为固体废物综合利用项目，符合规划及规划环评，选址合理。在落实《报告书》提出的各项污染防治措施及风险防范措施、环境管理制度及安全生产管理要求后，不利环境影响能够得到缓解和控制。从生态环境保护角度分析，我局原则同意你单位《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营期间应重点做好以下工作

（一）氯气吸收塔废气主要污染物为氯气、硫酸雾，经管道密闭收集后由吸收塔处理，最终通过排气筒排放；氯化氢合成废气主要污染物为氯化氢，经“管道密闭收集+两级降膜吸收器+尾气吸收塔+碱液吸收塔”处理，最终通过排气筒排放；硅粉筛分粉尘主要污染物为颗粒物，采用“负压收集+袋式除尘”处理，最终通过排气筒排放；实验室废气污染物为氯气、氯化氢、硫酸雾，依托二期实验室“碱洗装置”处理，最终通过排气筒排放。以上废气中氯气、氯化氢满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物特别排放限值要求，颗粒物、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放标准要求。

三氯氢硅合成单元废气污染物为氯化氢，依托二期的“1级水洗+1级碱洗”处理，最终通过排气筒排放，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

盐酸高位槽、酸洗槽、盐酸贮槽呼吸废气主要污染物为氯化氢，采用管道密闭收集+酸吸收器处理后无组织逸散；高纯盐酸槽呼吸废气主要污染物为氯化氢，采用管道密闭收集+正负压水封罐吸收处理后无组织逸散；高纯盐酸储罐呼吸废气主要污染物为氯化氢，次氯酸钠储罐呼吸废气主要污染物为氯气，采用管道密闭收集+碱洗塔吸收处理后无组织逸散；硅粉加料粉尘主要污染物为颗粒物，经负压收集+过滤器处理后与浓硫酸储罐呼吸废气无组织逸散；厂界氯化氢、氯气满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值，厂界颗粒物、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。

（二）项目生产废水全部回用不外排，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，排入园区污水管网。

（三）项目采用低噪声设备，加装基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类区标准要求。

- （四）一次盐水单元产生的废无机膜、废活性炭、废滤芯、废纳滤膜，二次盐水单元产生的废树脂，离子膜电解单元产生的废离子膜，三氯氢硅合成单元产生的废树脂、废活性炭，全装置产生的废润滑油，依托二期还原尾气回收单元、废气深度回收单元、高盐废水处理站、含氟废水处理站、中水回收站、零排废水处理站产生的废活性炭，依托二期高盐废水处理站、含氟废水处理站、中水回收站、零排废水处理站产生的废树脂均属于危险废物，暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的的危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

本项目产生的盐泥，本项目依托二期项目产生的结晶盐、污泥、压滤渣属性未确定，需要企业在实际产生该种固体废物时，按照相关标准，委托有资质单位对其属性进行鉴定，未鉴定前按照危险废物管理，鉴定后按照鉴定结果管理。

一次盐水单元化盐桶产生的废包装袋；三氯氢硅合成单元方形摇摆筛产生的废硅粉，袋式除尘器产生的废硅粉、废布袋；硅粉料斗、硅粉储存罐产生的废滤芯，生产过程中产生的废包装袋；依托二期渣浆处理产生的废硅粉、脱盐水站产生的废离子交换树脂、废反渗透膜、废活性炭；依托二期空分制氮产生的废分子筛均属于一般工业固体废物，暂存于满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的一般固废间，定期外售综合利用。

- （五）项目需强化各项环境风险防范措施，设置罐区围堰，加强项目各类物料、危险品储运和使用管理，有效防范环境风险，变更环境风险事故应急预案，并报属地生态环境分局备案，做好项目三级联防联控，定期开展突发环境事件应急演练。严格落实环保设施安全生产管理的相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

四、你公司应当在本项目启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

五、环评文件经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，且可能导致环境显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环评文件。自批复之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托包头市生态环境局九原区分局负责该项目审批后的监督检查和管理工作。你公司在收到本批复后5个工作日内，将批复文件分送至九原区人民政府、九原工业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局九原区分局。

包头市生态环境局

2025年9月25日

抄送：九原区人民政府、九原工业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局九原区分局