关于元泰丰（包头）生物科技有限公司年产8万吨液体肥生产线扩建项目环境影响报告书的批复

包环管字〔2025〕139号

元泰丰（包头）生物科技有限公司：

你公司报送的《元泰丰（包头）生物科技有限公司年产8万吨液体肥生产线扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《元泰丰（包头）生物科技有限公司年产8万吨液体肥生产线扩建项目环境影响报告书技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、你公司拟在土右新型工业园区现有厂区内扩建一条年产8万吨液体肥生产线，以氨基酸营养液、尿素、硫酸钾等为原料，通过混配、过滤、乳化、灌装等生产工序生产聚谷氨酸营养液7万吨/年、大量元素水溶肥1万吨/年。项目新建2台5000升反应罐，将现有工程一级、二级反应器改为原料和成品储罐，配套建设成品储存区、实验室、一般固废暂存间、一体化污水处理设备，办公生活设施、供水、供电、供热等依托现有。

项目已取得土默特右旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，符合国家产业政策。项目位于包头土右新型工业园区化工产业区，符合园区规划及规划环评。在落实《报告书》提出的各项污染防治措施及风险防范措施、环境管理制度及安全生产管理要求后，不利环境影响能够得到缓解和控制。从生态环境保护角度分析，我局原则同意你单位《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营期间应重点做好以下工作

- （一）肥料配置过程中投料废气和尿素水解废气污染物主要为颗粒物、氨，废气经集气罩收集进入文丘里+除雾装置处理后通过排气筒排放；全封闭一体化污水处理设施污水处理过程废气污染物主要为氨、硫化氢，废气通过活性炭吸附后经排气筒排放。以上颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

实验室废气污染物主要为硫酸雾、氯化氢，通过通风橱排风系统收集后经干式酸雾吸附装置吸附最终无组织排放。厂界无组织颗粒物、硫酸雾、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；无组织氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准。

（二）生产废水包括清洗废水、洗涤废水、纯水制备系统排水和实验室保洁废水，其中清洗废水、洗涤废水均回用于配制工序，不外排；纯水制备系统排水、实验室保洁废水与生活废水通过厂区一体化污水处理设备处理后，经管网排至园区污水处理厂。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准。

（三）采用低噪声设备、合理布置、基础减振、厂房隔声等措施降噪后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类声环境功能区要求。

（四）危险废物中实验室废试剂和药品、实验室废液、废实验室器皿、沾染危险特性物质废包装物、废干式酸雾吸附剂、废机油、废活性炭收集后暂存于现有工程危废暂存间，定期交有资质单位收集处置；污水处理设施污泥定期通过专用吸污车收集，委托有资质单位清运处置。

新建一间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的一般固废暂存间。产生的一般固废中废包装物（未沾染危险特性物质）收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；纯水制备装置废滤芯由厂家定期更换并回收。

- （五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制环境风险事故应急预案，并报属地生态环境分局备案，做好项目的联防联控，定期开展突发环境事件应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。严格落实环保设施安全生产管理的相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

四、你公司应当在本项目启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

五、环评文件经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，且可能导致环境显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环评文件。自批复之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托包头市生态环境局土默特右旗分局负责该项目审批后的监督检查和管理工作。你公司在收到本批复后5个工作日内，将批复文件分送至土默特右旗人民政府、包头土右新型工业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局土默特右旗分局。

包头市生态环境局

2025年9月25日

抄送：土默特右旗人民政府、包头土右新型工业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局土默特右旗分局