建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：包头比亚迪超薄铜箔阳极板复涂及仓储项目

建设单位（盖章）：包头市比亚迪矿用车有限公司

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 包头比亚迪超薄铜箔阳极板复涂及仓储项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-150204-04-01-718637 |  |  |
| 建设单位联系人 | 薛伟 | 联系方式 | 151********43 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区建华北路18号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：109度59分2.750秒，北纬：40度41分5.511秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 497 | 环保投资（万元） | 92 |
| 环保投资占比（%） | 18.51% | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（㎡） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1中专项评价设置原则，本项目无需开展专项评价。 表1-1项目专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 经判断，本项目风险物质未超临界值; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不进行河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 根据上表判定，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称为：《内蒙古包头装备制造产业园区总体规划（2022-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《包头装备制造产业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》； 规划审查机关：内蒙古自治区生态环境厅； 审查时间：2024年12月20日； 审查意见文号：“内环审〔2024〕84号”。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.装备制造园区产业定位、功能布局的符合性 内蒙古包头装备制造产业园区是国家包头装备制造高新技术产业化基地；国家新型工业化产业示范基地；国家绿色园区；国家应急产业示范基地；国家产业转型升级示范园区；是我国中西部重要的装备制造业园区；是自治区沿黄沿线经济带优秀的自治区级产业园区。 园区的产业定位是以装备制造和战略性新兴产业为主导产业，兼顾发展节能环保和资源综合利用产业、商贸物流、研发及生活服务等设施的高新技术产业基地。其中，装备制造产业以现有装备制造产业为依托，促进装备制造产业升级发展；战略性新兴产业重点发展新材料、新能源、高端装备等产业。 规划将装备制造基地分为：产业区、配套服务区、教育科研片区、中小企业园共4个片区，主要发展装备制造业、新材料业、新能源产业、新一代信息技术和配套服务产业。 包头市比亚迪矿用车有限公司位于包头装备制造产业园区产业区，现在已建成新能源汽车动力电池超薄铜箔项目。该项目于2023年1月29日取得环评批复，2024年建成投产，建设新能源汽车动力电池超薄锂电铜箔生产线2条，年产2.5万吨锂电超薄铜箔。 阳极板为铜箔生产工序的必需材料，属于需消耗品，为节约资源，提高阳极材料利用率，比亚迪矿用车有限公司拟建设本项目。本项目将使用过程中破损、老化的阳极板重新涂覆后循环使用，为现有新能源汽车动力电池超薄铜箔项目的配套项目，属于新能源汽车产业配套行业，符合园区产业规划。 本项目位于包头市比亚迪矿用车有限公司现有厂区内，属于园区内的产业区，符合园区产业布局要求 2.与规划环评审查意见的符合性分析。 《包头装备制造产业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》于2024年12月20日由内蒙古自治区生态环境厅审查通过（审查意见：内环字〔2024〕84号），本项目与规划环评审查意见符合性分析如下： 表1-2本项目与规划环评审查意见相符性一览表 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 符合园区产业规划和产业定位要求; 本项目为新能源汽车动力电池超薄铜箔项目的配套项目，生产高性能6μm超薄锂电铜箔属于新能源汽车配套产业，符合园区产业规划和产业定位要求。; 符合. 2; 符合国家产业政策; 根据国家《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类行列，且不属于限制类和淘汰类，为允许类项目。因此，本项目符合国家《产业结构调整目录（2024年本）》的要求。; 符合. 3; 符合清洁生产要求; 本项目采用节能措施，生产线全部实现自动化。; 符合. 4; 园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及包头市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策、生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，合理发展装备制造、新材料、新一代信息技术等产业，不得新引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，统筹做好产业发展和生态环境保护工作。; 本项目属于金属表面热处理行业。项目产生的污染物为非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物等，排放量较小，对大气环境质量影响较小; 符合. 5; 落实“四水四定”要求，推动园区再生水资源全部合理利用，实现绿色发展、循环发展、低碳发展; 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 符合. 6; 强化园区涉及包头市城区地下水水源地准保护区（青山、昆区、九原部分）企业的环境监管，确保满足水源地保护法律法规相关要求。; 本项目符合园区产业定位，位于水源准保护区南3km处，不在饮用水水源地准保护区内，本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 符合. 7; 加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。; 本项目建设地位于内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区新规划区建华北路18号比亚迪矿用车有限公司现有1#、2#厂房内，不新增占地; 符合. 8; 根据国家、自治区和包头市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。; 本项目建成后将严格遵循监测要求，确保污染物达标排放; 符合. 9; 强化企业生产废水预处理，组织开展生产废水依托城镇污水处理厂处理可行性评估，规范企业排水管理。; 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 符合. 10; 因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，禁止新建各类燃煤锅炉。; 本项目不涉及新建各类燃煤锅炉。; 符合. 11; 强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。; 本项目产生的危废定期交由有资质单位处置; 符合. 12; 加强园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目承诺严格落实园区环境风险防范措施，降低环境风险，项目建成后及时变更企业突发环境事件应急预案。; 符合. 13; 入园企业按要求设置事故水池，确保任何情况下事故废水不进入外环境。配合属地生态环境部门严密监控包头市城区地下水水源地、九原供水站水源地等水质。加强周边风险点位生态安全的监管力度，持续开展环境安全风险隐患排查，全力保障水环境安全。; 本项目不新建的事故池，事故水池依托“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”960m³事故水池一座，确保事故废水不进入外环境。; 符合. 14; 重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。; 包头市比亚迪矿用车有限公司属于废水排放重点企业，废水总排口已设置在线监测系统并与生态环境部门联网。; 符合. 综上，本项目符合园区规划及园区规划环评审查意见的相关要求。 3.规划环评环境准入负面清单分析 装备制造园区规划环评环境准入负面清单见表1-3。 表1-3装备制造园区规划环评环境准入负面清单 序号; 园区环境准入及负面清单; 本项目情况; 是否在负面清单内. 1; 入园的项目，必须根据清污分流、污污分治、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案，选用经工业化应用或中试成熟、经济可行的技术。项目区存在无纳污水体的环境限制，拟入区项目产生的废水，必须有可靠的处理去向，不得进入周边水体。园区经预处理后的满足污水处理厂接管水质要求的生产废水和生活污水排入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心和万水泉污水处理厂处理，废水不得直接排入外环境。在废水处理技术、废水处置方案、结晶盐利用与处置方案等方面具有环保示范意义的项目，优先进入园区。; 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 否. 2; 以水定产，项目区引入项目应重点评估水耗指标，取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。禁止取用地下水作为生产用水。绿化用水采用中水，禁止开采地下水。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 项目用水采用园区供水管网，项目所在地不属于包头市城市地下水水源地准保护区。; 否. 3; 园区内企业产生的工业固废临时贮存，应分类管理、隔离分区贮存，方便后续综合利用。作为副产品，并确保作为产品使用时不产生环境问题。; 项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，危险废物分类管理、分区存放，定期交由有资质单位处置，一般固体废物外售综合利用。; 否. 4; 入园的项目，必须落实地下水污染防治工作。根据地下水水文地质情况，合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。暂存池等设施的选址及地下水防渗、监控措施还应参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB8598），防止污染地下水。; 项目合理布置分区防渗工程，对于可能影响周边地下水、土壤的区域进行重点防渗，可有效防止污染物渗入地下污染地下水。; 否. 5; 入园的项目，应加强土地沙化的预防与治理，全过程防治水土流失。进入项目区的项目不得占用林地，改善区域生态环境。; 项目利用现有厂房进行建设，仅购置生产设备。不会造成周边的水土流失。; 否. 6; 入园的项目，必须强化环境风险防范措施。建设合理规模的风险事故应急池及其他应急设施，确保在任何情况下，企业产生的废水均不会进入周边水体。并对事故废水进行有效收集，妥善处理后全部回用，禁止外排。构建与园区管委会、青山区政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制。; 本项目事故水池依托“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”一座960m³的应急事故池。项目事故状态下不会对周边环境造成影响。; 否. 由表1-3可知，本项目不在装备制造园区规划环评环境准入负面清单内。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”“淘汰类”中的限制和淘汰类项目，属于允许类。因此，本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求。2025年4月2日取得包头市青山区发展和改革委员会出具的项目备案告知书，项目代码：2503-150204-04-01-718637。 2.生态环境分区管控符合性分析 （1）环境管控单元 根据《包头市生态环境分区管控成果动态更新情况说明(备案稿)》(包头市生态环境局动态更新编制技术组，2023年10月)，更新后共划定环境管控单元84个，其中优先保护单元49个，面积22391.64km²，占全市总面积的81.19%；重点管控单元28个，面积1137.66km²，占全市总面积的4.15%；一般管控单元7个，面积4040.25km²，占陆域总面积的14.66%。本项目所在地区属于重点管控单元。 （2）生态保护红线 根据《包头市生态环境分区管控成果动态更新情况说明(备案稿)》(包头市生态环境局动态更新编制技术组，2023年10月)，包头市新的生态保护红线面积为7430.55km²，占国土面积比例为26.76%。更新后“三线一单”生态保护红线共保护56个管控单元，其中32个自然保护地单元，13个饮用水水源地单元，另有生物多样性维护单元5个、水土保持单元3个、防风固沙单元3个。更新后，包头市一般生态空间面积为14894.45km²，占国土面积比例为54.03%。 本项目位于内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区，属于重点管控单元，项目选址范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不在包头市城区地下水饮用水源保护区以及基本农田保护区等范围，本项目可做到大气污染物达标排放，废水不外排，各类固废分类处置，环境风险可防可控，满足该重点管控单元“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率方面”的要求。因此，本项目符合生态保护红线要求。 （3）环境质量底线 1）水环境质量底线及分区管控 根据《包头市“十四五”生态环境保护规划》《包头市“十四五”重点流域水生态环境保护专项规划》等相关文件要求，结合“十四五”确定的水质考核目标，更新包头市水环境质量底线目标。 到2025年，全市水环境质量持续改善，8个国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例不低于87.5%，地表水劣Ⅴ类水体比例为0%，基本消除城市黑臭水体，城市集中式饮用水水源地达到或优于Ⅲ类水体比例达100%。 水环境质量底线目标如下表： 表1-4包头市主要河流水环境质量目标表 河流名称; 断面名称; 更新后. 断面属性; 现状水质; 2025年; 2035年. 黄河干流包头段; 昭君坟; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 画匠营子; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 磴口; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 头道拐; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 昆都仑河; 三艮才入黄口; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 阿塔山水文站; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 阿塔山水库; 区控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 塔尔湾水文站; 国控; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 四道沙河; 四道沙河入黄口; 国控; 劣Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ. 东河; 东河入黄口; 区控; 劣Ⅴ; Ⅴ; Ⅴ. 西河; 西河入黄口; 区控; 劣Ⅴ; Ⅴ; Ⅴ. 艾不盖河; 百灵庙水文站; 区控; Ⅳ; Ⅴ; Ⅴ. 美岱沟; 大脑包水文站; 区控; Ⅱ; Ⅴ; Ⅴ. 五当沟; 东园水文站; 区控; Ⅰ; Ⅴ; Ⅴ. 水涧沟; 西壕沿; 区控; Ⅱ; Ⅴ; Ⅴ. 黄河; 小白河; 区控; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ. 民生渠; 区控; Ⅱ; Ⅴ; Ⅴ. 本项目废水不排入外界水环境，不涉及水环境质量底线要求。 2）大气环境质量底线 根据《关于包头市2023年生态环境分区管控更新成果应用的通知）》包环委办发〔2024〕3号，目前，包头市生态环境局也尚未下发各区旗县的2025年大气环境指标计划。本次更新衔接更新前《包头市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《包头市“十四五”生态环境保护规划》《包头市环境空气质量达标规划（2020-2025年）》等规划要求，确定包头市大气环境质量目标为：到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至35μg/m³，各区旗县延续更新前底线指标，最终以自治区和包头市下达的指标为准。相关规划文件尚未明确到2035年的细颗粒物（PM2.5）年均浓度指标，自治区、包头市亦未下达相应指标，本次更新包头市及各旗县区大气环境指标延续更新前底线指标，最终以自治区和包头市下达的目标指标为准。 表1-5包头市及各旗县区PM2.5浓度目标单位：μg/m³ 旗县区; 2025年; 2035年. 全市; 35; 35以自治区下达指标为准. 高新区; 35以包头市下达指标为准; 35以包头市下达指标为准. 东河区; 35以包头市下达指标为准; 35以包头市下达指标为准. 昆都仑区; 35以包头市下达指标为准; 35以包头市下达指标为准. 青山区; 35以包头市下达指标为准; 35以包头市下达指标为准. 石拐区; 30以包头市下达指标为准; 30以包头市下达指标为准. 白云矿区; 30以包头市下达指标为准; 30以包头市下达指标为准. 九原区; 35以包头市下达指标为准; 35以包头市下达指标为准. 土默特右旗; 35以包头市下达指标为准; 35以包头市下达指标为准. 固阳县; 30以包头市下达指标为准; 30以包头市下达指标为准. 达尔罕茂明安联合旗; 30以包头市下达指标为准; 30以包头市下达指标为准. 根据《2023年12月和1-12月包头市空气、水环境质量状况》数据，2023年包头环境质量现状数据基本污染物例行监测结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为17µg/m³、26µg/m³、61µg/m³、28µg/m³；CO24小时平均第95百分位数为1.5mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为158µg/m³，本项目2023年所在区域为达标区。非甲烷总烃监测满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13/1577—2012），TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2008）2级标准限值要求，氯化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，无超标现象，本项目涉及的区域特征污染物能够满足标准要求。 生产过程中产生的废气采取相应的污染防治措施后均可达标排放，在落实本次评价提出的相关污染防治措施后，项目各类污染物均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击，不会突破区域环境质量底线。 3）土壤环境质量底线 根据《关于包头市2023年生态环境分区管控更新成果应用的通知）》包环委办发〔2024〕3号，本次更新衔接《包头市“十四五”生态环境保护规划》《内蒙古自治区“十四五”土壤、地下水和农村牧区生态环境保护规划》等最新文件。其中《包头市“十四五”生态环境保护规划》提出到2025年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，重点建设用地安全利用有效保障。《内蒙古自治区“十四五”土壤、地下水和农村牧区生态环境保护规划》提出到2025年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，重点建设用地安全利用达到95%以上。因此，本次更新将重点建设用地安全利用指标纳入土壤环境风险管控目标。 表1-6包头市土壤环境风险防控底线 类型; 防控底线; 依据. 受污染耕地安全利用率; 到2025年，受污染耕地安全利用率达到98%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到98%以上; 《包头市“十四五”生态环境保护规划》《内蒙古自治区“十四五”土壤、地下水和农村牧区生态环境保护规划》. 污染地块安全利用率; 到2025年，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，污染地块安全利用率达到92%以上。. 重点建设用地安全利用; 到2025年，重点建设用地安全利用达到95%以上；到2035年，重点建设用地安全利用达到95%以上。. 本项目在现有厂区内进行建设，项目建成后在做好厂区防渗措施的前提下，不会对所在区域造成土壤污染；本项目在严格采取环保措施和服从区域污染防治计划的前提下，满足环境质量底线的要求。 （4）资源利用上线符合性分析 水资源利用上线：根据《包头市水务局包头市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（包水发〔2022〕33号），2025年全市用水总量控制在9.82亿m³以内，其中非常规水资源利用量控制在1.17亿m³以上，万元GDP用水量较2020年降低30%，万元工业增加值用水量较2020年降低35%，农田灌溉水有效利用系数达到0.62。2035年以包头市人民政府下达为准。 土地资源利用上线：根据《关于包头市2023年生态环境分区管控更新成果应用的通知）》包环委办发〔2024〕3号，本次更新工作衔接最新版《包头市国土空间总体规划（2027-8035年）》所确定的控制性指标，更新了耕地保有量、永久基本农田保护面积指标值。 表1-7包头市土地资源利用上线目标 指标; 更新后. 2025年; 2035年. 耕地保有量; 639.19万亩; 639.19万亩. 基本农田保护面积; 515.33万亩; 515.33万亩. 城乡建设用地规模; 1.3061扩展倍数; 1.3061扩展倍数. 能源利用和碳排放上线：根据包头市发改委《关于完善能耗强度和总量双控政策保障“稳中求进”高质量发展的通知》《包头市“十四五”现代能源产业基地发展规划》提出的“十四五”发展目标，2025年能源消费总量5596万吨标煤，煤炭消费总量3556万吨标煤。根据“十四五”期间煤炭消费量下降比例，预测2035年包头能源消费总量控制在7000万吨标煤以内，煤炭消费量约为3149.2万吨标煤。根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》和《包头市“十四五”节能规划》，2025年包头市能耗强度降低16.5%，力争达到激励目标18.7%。根据《包头市“十四五”应对气候变化规划》2025年能耗强度下降基本目标16.5％，力争达到激励目标18.7%，单位GDP二氧化碳排放降低完成自治区下达考核目标。 表1-8包头市能源和碳排放总量控制目标更新情况 时段指标; 能源消费总量（万吨标煤）; 煤炭消费总量（万吨标煤）; 能耗强度降低基本目标（%）. 2025年; 5596; 3556; 16.5. 2035年; 7000; 3149; 达到自治区要求. 本项目在现有厂区内进行建设，项目运行中消耗一定量水、电等，均在园区规划供应范围内，且消耗量相对区域资源总量较少，项目通过循环用水，提高水循环利用率等措施节省水资源消耗量。因此，本项目不会突破资源能源利用上限。 （5）环境管控单元准入清单 本项目位于内蒙古包头市青山区内蒙古包头装备制造产业园区内，对照《包头市环境管控单元准入清单》，本项目满足包头市青山区园区型重点管控单元管理要求。 表1-9与包头装备制造产业园区管控单元符合性分析 管控 维度; 环境管控单元编码：ZH15020420003 环境管控单元名称：包头装备制造产业园区; 本项目情况; 符合性分析. 管控要求. 区域布局管控; 1-1【产业/鼓励引导类】园区重点发展重车装备产业、新能源产业、铁路装备产业、工程装备产业、综采装备产业、机电装备产业等特色产业; 本项目为新能源汽车动力电池超薄铜箔项目生产过程中产生的废旧阳极重新涂覆，属于新能源汽车配套产业，符合园区产业规划和产业定位要求。; 符合. 7-8【产业/禁止类】禁止新建含有前端原材料加工、生料加工、石墨化工序等污染较重项目; 本项目类别为金属表面热处理行业，不属于污染较重项目. 1-3.【产业/禁止类】严格生产空间和生活空间管控，工业企业原则上禁止选址生活空间，生产空间原则上禁止建设居民住宅等敏感建筑; 项目位于包头青山包头装备制造产业园区内，项目所在地为工业用地，不属于生活空间. 1-4.【产业/综合类】园区工业用地或企业与村庄、学校等环境敏感点之间的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），产业控制带内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业; 本项目建设地点位于工业园区内，其位置不属于产业控制带内. 1-8.【大气/限制类】大气环境布局感区重点管控区内，应严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料项目，优先开展低VOCs含量原辅材料替代，强化无组织排放控制。原则上不再新建、扩建新增氮氧化物、烟（粉）尘排放量较大的建设项目; 本项目氮氧化物、VOCs、TSP产生量极小，对环境影响较小. 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格控制涉及增加排放有机废气污染物、异味污染物及其他列入《有毒有害大气污染物名录》中污染物的项目，产生上述污染物的研发项目应采取有效的废气收集与高效处理设施，杜绝无组织排放; 本项目不属于增加排放异味污染物及其他列入《有毒有害大气污染物名录》中污染物的项目. 能源资源利用; 2-1.【能源/限制类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建、改扩建《管控目录》中的“两高”项目，在符合新增产能管控要求的前提下，必须达到“两个先进”；必须按照自治区和所在盟市“双重标杆”，通过削减能耗存量、原料用能核减等方式，化解对自治区和所在盟市能耗强度的影响；必须通过削减能耗存量、原料用能核减、可再生能源利用等方式，全额落实能耗指标; 本项目不属于高耗能项目; 符合. 2-2．【水资源/鼓励引导类】全面落实“四水四定”要求，审慎引进高耗水行业，优先利用再生水作为生产水源; 本项目不属于高耗水行业。. 2-3.【土地资源/限制类】落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率; 本项目建设于现有厂房内，不新增占地. 2-4．对标节能减排和碳达峰、碳中和目标，严格高耗能高排放项目准入，新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗等达到清洁生产先进水平; 项目在生产工艺的先进性、节能降耗情况、物耗指标、污染物治理、水资源利用等方面均体现出清洁生产的原则，清洁生产水平可达先进水平. 2.5.【能源/综合类】高污染燃料禁燃区范围内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料设施，禁止销售、燃用高污染燃料; 本项目不使用高污染燃料. 污染物排放管控; 3-2．【水/综合类】园区应合理规划建设工业或综合集中废水处理设施，推进工业园区污水管网建设，实现工业废水、生活污水全收集、全处理; 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 符合. 3-3.【水/其他类】含有第一类污染物的生产废水厂内处理后全部回用，不得排入依托的城镇污水处理厂; 本项目废水中不含第一类污染物. 环境风险防控; 4-1．【风险/综合类】园区应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控; 本公司已编制突发环境事件应急预案，待项目建成后根据要求及时变更突发环境事件应急预案，与园区突发环境应急预案有效衔接。本项目制定了突发环境事件应急预案，配套有效的风险防范措施，防止突发环境事件对大气、地下水、土壤等的影响; 符合. 4-4．【风险/综合类】产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的火力发电、钢铁、有色金属冶炼企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施; 本项目不属于火力发电、钢铁、有色金属冶炼行业，本项目在各生产设备处设置防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施，防止环境污染. 4-5．【风险/综合类】已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合行业土壤环境质量要求后，方可进入用地程序; 本项目不属于已污染地块. 综上所述，本项目符合生态环境分区管控“包头装备制造产业园区”的管控要求。 图1-1本项目生态环境分区管控查询截图 3.选址合理性分析 本项目为新能源汽车动力电池超薄铜箔项目配套工程，位于包头装备制造产业园区比亚迪矿用车有限公司新能源汽车动力电池超薄铜箔项目1#厂房内西北侧和2#厂房进行建设，新能源汽车动力电池超薄铜箔项目已建成投入使用，根据验收监测，该项目废气、废水及噪声污染物均达标排放，无环境影响问题。项目所在园区基础设施条件基本完善，且本项目符合园区规划及规划环评相关要求，满足所在地环境分区管控要求，总图布置合理，产生的各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目选址合理。 4.与《包头市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1-10本项目与《包头市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 推进钢铁行业有组织、无组织、清洁运输等全过程超低排放改造。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放运行。开展电解铝行业超低排放改造，提高集气效率和环保设施运行管理水平，加强无组织排放管理，倡导具备条件的电解铝企业引领制定行业大气治理标准，推进治理水平整体再升级。推进铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，针对铸造、铁合金、焦化、水泥、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。鼓励企业按照重污染天气重点行业绩效分级指标A级企业标准进一步提升改造水平。强化工业炉窑污染治理，加快淘汰热效率低下、治理设施工艺落后的工业炉窑。禁止新建燃料类煤气发生炉，现有企业分散式煤气发生炉全部淘汰。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统; 本项目新建1台链式炉、2台台式炉，均采用电加热，不使用燃煤等高污染燃料，废气产生量较小，对环境空气影响较小; 符合. 2; 进一步夯实网格化管理，落实属地管理责任，持续加大排查整治力度，发现一起、整治一起，不断完善动态管理机制。组织开展“散乱污”企业整治“回头看”专项行动，坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃，坚决遏制反弹现象; 本项目不属于“散乱污”企业; 符合. 3; 针对石化、化工、制药、包装印刷、工业涂装等重点行业及加油站等重点场所，筛选烯烃、芳香烃、醛类等臭氧生成潜势较大的VOCs物质，精准确定全市VOCs控制重点行业和排放企业，加强VOCs、NOx协同减排。开展臭氧源解析，控制季节性污染，有效降低臭氧浓度。统筹考虑PM2.5和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化、精细化协同管控，有效遏制臭氧浓度增长趋势; 本项目VOCs、NOx排放量极小，对环境空气影响较小。; 符合. 4; 实施VOCs排放总量控制，石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善的源头、过程和末端全过程控制体系。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，除因安全生产等原因必须保留的VOCs废气排放系统旁路外，逐步取消石化、煤化工、制药等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。大力提升工业VOCs治理收集率、去除率和治理设施运行率，全方位、全链条、全环节控制VOCs物料无组织排放。推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，有效减少VOCs排放。强化机动车VOCs排放污染防治，抓好汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs污染治理。实施VOCs夏季错时生产专项管控，合理安排市政工程施工、企业停检修和加油站装卸油时间，尤其在7-9月期间应实施错时施工、生产; 本项目VOCs排放量较小，产生的非甲烷总烃经集气罩+碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附”处理后，无组织废气可达标排放，车间将加强通风; 符合. 5.与《包头市人民政府办公室关于印发包头市2025年污染防治攻坚战行动方案的通知》符合性分析 表1-11本项目与《包头市人民政府办公室关于印发包头市2025年 污染防治攻坚战行动方案的通知》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强重金属污染防控，严格落实重点行业、重点重金属污染物排放总量控制制度，电石法聚乙烯生产企业单位产品用汞量实现“稳中有降”; 本项目不属于重点行业，不涉及重点重金属排放，满足要求; 符合. 2; 对高耗能高排放项目实行清单管理，按照严控增量、优化存量的原则推进分类处置。严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格落实钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能控制政策; 本项目不属于高耗能高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工企业，严格按照要求申请污染物排放总量; 符合. 3; 推进各领域节水行动，开展农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损和污水资源化利用; 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 符合. 4; 持续推进“无废城市”建设。全面推进工业、农业、生活领域固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，着力“制度、市场、标准、监管”等体系建设，持续提升我市“无废城市”建设水平; 本项目回用旧阳极板作为原料进行加工，可减少现有工程固体废物产生量，提高公司固体废物回收利用率; 符合. 6.与《包头市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 表1-12本项目与《包头市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，对现有使用企业制定实（无）VOCs含量原辅材料替代计划; 本项目VOCs排放量较小，产生的非甲烷总烃碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后，无组织废气可达标排放，车间将加强通风; 符合. 2; 完善重污染天气应对机制。完善预测预报和形势分析会商机制，统一预警分级标准、规范重污染天气预警信息发布及解除时限、规范应急响应启动及解除条件、完善应急响应措施、强化区域应急联动，修订完善重污染天气应急预案，更新市一旗县区重污染天气应对预案体系; 企业已制定突发环境事件应急预案，配套有效的风险防范措施; 符合. 3; 实施全民行动。动员社会各界广泛参与大气环境保护。政府带头开展绿色采购，全面使用低（无）VOCs含量的产品; 本项目有机废气经碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后由一根23m排气筒排放，VOCs排放量较小; 符合. 表1-12《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 技术政策内容; 分析结果; 符合性. 1; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目涉VOCs物料储存、转移和运输过程中采用密闭容器，且本次评价要求对厂区内各设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等排放源定期进行泄漏修复与检测。; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm; 本项目涉VOCs物料均储存于密闭容器中。; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; 本项目生产过程采用全封闭橱窗，VOCs物料均采用密封桶运输入场。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的; 本项目采用全封闭橱窗进行涂料，; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术; 实验废气采用通风橱+两级碱液循环喷淋洗涤吸收塔+23m高排气筒，有机废气采用碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附+23m排气筒; 符合. 表1-14《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 序号; 技术政策内容; 分析结果; 符合性. 1; 在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用:鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目从物料储存、运输、生产过程中均按国家相关挥发性有机物控制要求进行了控制，工艺和设备均不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。; 符合. 2; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用;对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 本项目VOCs排放量较小，产生的非甲烷总烃经碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后，无组织废气可达标排放，车间将加强通风; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 包头市比亚迪矿用车有限公司位于包头市装备制造产业园区。公司先后投资建设了“矿用车有限公司标准厂房建设项目”“比亚迪新能源特种车建设项目”“金属结构件项目”“能量型动力电池组生产项目”“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”等项目，其中“金属结构件项目”“能量型动力电池组生产项目”由于市场等综合因素停产，厂房内生产设施均已拆除，运输至汕尾比亚迪公司生产使用。“比亚迪新能源特种车建设项目”生产设施未建设。原有批复及拆除的项目（“比亚迪新能源特种车建设项目”“金属结构件项目”“能量型动力电池组生产项目”）均已不再实施。厂区内保留有3栋生产厂房（1#、2#、3#厂房），均为闲置，车间内设备均已拆除。 包头市生态环境局于2023年1月29日下发《关于包头市比亚迪矿用车有限公司新能源汽车动力电池超薄铜箔项目环境影响报告书的批复》（包环管字150204[2023]004号）对包头市比亚迪矿用车有限公司新能源汽车动力电池超薄铜箔项目进行了批复，利用闲置的1#厂房、3#厂房，安装生产及配套设施并在厂区空地新建4#厂房、废弃物库、化学品库、1号生产辅助厂房、2号生产辅助厂房，建设新能源汽车动力电池超薄锂电铜箔生产线2条，年产2.5万吨铜箔。2024年8月，“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”取得专家意见，完成了自主验收。 随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔作为关键材料，需求量持续上升。阳极板是铜箔生产中的核心组件，为进一步完善产业链，加强内部资源循环利用，现企业拟投资497万元建设“包头比亚迪超薄铜箔阳极板复涂及仓储项目”。 企业将现有2#闲置厂房建设为包材专用处理车间及仓储区域。 现有1#厂房内部西北侧，原规划设置有面积为1160㎡的物料存储区域。后因企业对整体物料存储区域布局进行优化调整，该区域已处于闲置状态。结合本项目实施需求，现将该闲置区域用作本项目阳极板复涂作业区域。将闲置2#厂房建设为包材专用处理车间及仓储区域。 现有工程1#厂房为钢结构全封闭厂房，为二层平台，占地面积33600㎡（280×120m），车间高14.3m。1#厂房内设置1条锂电铜箔生产线、1套溶铜试验设施和1条无氧铜杆生产线。 一层布置有连铸区、溶铜区、生箔机设备区、分切室、研磨间、烘箱区、成品中间仓库，废气处理设施、含铜废水处理站、硫酸罐区，一般固废暂存区以及实验室、变配电站、空压机房、冷冻站、溶铜配电间、机修车间等辅助用房，二层生产区布置生箔车间和溶箔平台，空调机房、办公室等。车间内西北侧现阶段为闲置区域，未设置任何设备，本项目利用该区域进行建设。 回用阳极板全部来源于该项目生箔工序电解槽电解过程中根据电解效率定期更换产生的废阳极板，废阳极板主要成分为铜板，表面涂覆钛、钽、铱。回用阳极板经新建电解铜箔用阳极板复涂生产线可年产电解铜箔用阳极板300套，全部回用于“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”生箔工序。 根据《国民经济行业分类（按第1号修改单修订）》（GB/T4754-2017）判定，本项目电解铜箔用阳极板复涂属于“C3360金属表面处理及热处理加工”，对应《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）属于“三十、金属制品业3367金属表面处理及热处理加工其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表。 2.项目主要工程内容 将原有2号厂房整体21000㎡作为包材专用处理车间及仓储区域，由FRP管处理设备（撕膜、检测、套膜功能）、无心磨床（修复不合格FRP管）、废箔压块设备（撕箔、压块、码垛功能）、木箱检测清灰设备（检测、清理）以及相关传送设备、机械手和立库等设备组成，实现包材拆解、清理、检测及打包等功能一体化无人作业，年处理木箱2400个。同时将原有1号厂房内部西北侧1160㎡改建为电解铜箔用阳极板复涂区域，由喷砂机（钛板表面处理），液压机（钛板校形），超声波清洗机（酸洗液清洗），链式炉（烧结），台式炉（烧结），平板抛光机（剥离旧涂层），电化学工作站（涂层配方研究），以及相关传送设备，废水废气处理设备等组成，形成年产300套电解铜箔用阳极板。 由于企业后期生产规划的变动，1#厂房涂覆涂料采取外购氯铱酸，在配料间内与正丁醇、异丙醇、硝酸钴、五氯化钽正丁醇溶液配制，不再进行涂层配方研究，故不建设电化学工作站，因此本次环评不对1#厂房电化学工作站进行评价。 本项目主要工程组成详见下表。 表 2-1项目工程组成一览表 工程类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 综合生产车间; 在现有1#厂房内部西北侧1160㎡建设一条电解铜箔用阳极板复涂生产线，厂房高14.3m，自西向东北侧依次为喷砂、焊接矫正区（91.2㎡）、废水处理和酸洗区（165.2㎡）、配制复涂烧结区（261.7㎡）；南侧自西向东分别为来料区（33.2㎡）、涂层剥离区（86.7㎡）、实验室（24㎡）、危化品库（24㎡）、更衣室（15㎡）、配件室（15㎡）、打标房（24㎡）、成品区（48.9㎡）、一般固废暂存区（10㎡），过道及其他占地（420㎡）。; 依托现有1#厂房设备新建. 包材专用处理车间及仓储区域; 现有闲置2#车间占地面积21000㎡，厂房高14.3m，车间分为自动化区域和WLC（仓储区域）。自动化区域建设FRP管处理设备、无心磨床、废箔压块设备、木箱检测清灰设备以及相关传送设备、机械手和立库等设备，对木箱、铜箔、FRP管进行处理；WLC区域为储存处理后的铜箔、木箱、FRP管材。; 依托现有2#厂房. 储运系统; 来料区; 现有1#厂房内部西北侧，建筑面积33.2㎡，位于生产车间西南侧，用于暂存铜箔厂失效的阳极板，最大贮存量为50套，储存周期为60天; 依托. 成品区; 现有1#厂房内部西北侧，建筑面积48.9㎡，位于生产车间东南侧，用于暂存复涂完成的阳极板成品，最大贮存量为50套，储存周期为60天; 依托. 危化品库; 现有1#厂房外部西侧，已建设1座1440㎡的危化品库，划分出其中100㎡，用于本项目危险化学品原料存储。主要贮存的危险化学品为氯铱酸、五氯化钽正丁醇溶液、正丁醇、异丙醇、草酸、盐酸、硝酸钴、硫酸、盐酸、氢氧化钠。; 依托. 危废暂存间; 现有1#厂房外部西侧，已建设1座1440㎡的危化品库，划分出其中100㎡，用于本项目危险化学品原料存储。; 依托. 运输; 原料和产品的装卸运输，主要由社会运力承担; 依托. 辅助工程; 办公室; 利用已建办公楼，1栋4层，砖混结构。建筑面积为2755㎡; 依托. 实验室; 现有1#厂房内部西北侧，物理实验室，建筑面积24㎡，用于喷砂后的阳极板的粗糙度检测，实验试剂主要用到少量硫酸和盐酸用于去除金属表面氧化膜; 依托. 公用工程; 给水系统; 由园区供水管网供给。企业已建有供水管网，满足供水需求。; 依托. 纯水制备系统; 新建一套10m³/d的纯水制备系统，采用两级反渗透制备系统，用于草酸、盐酸配比和清洗冲洗工序用纯水。; 新建. 排水系统; 本项目生产废水经一套15m³/d的污水处理系统进行处理，处理工艺为“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”，处理后污水排入厂内北侧现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 新建+依托. 供电; 接自厂区内现有110KV变电站。; 依托. 供暖; 本项目不新建车间，利用现有车间闲置区域建设工作设备，不涉及供暖。; 依托. 环保工程; 废水处理; 生产废水; 生产废水经一套新建15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 新建预处理设施，依托厂区现有综合废水处理站. 生活污水; 经厂内一套100m³/dA/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。; 依托. 废气处理; 焊接废气; 移动式焊接烟尘净化器1套，设计处理能力500m³/h; 新建. 喷砂废气; 一体化喷砂机+滤筒式除尘器+23m高排气筒（DA001）; 新建. 酸洗+实验室废气; 集气罩（5个）/通风橱+两级碱液循环喷淋洗涤吸收塔+23m高排气筒（DA002）; 新建. 配制涂覆烧结废气; 集气罩（9个）/通风橱+碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附+23m排气筒（DA003）; 新建. 铜箔切割粉尘; 设置移动式除尘器对铜箔切割过程中的粉尘进行收集处理，经除尘器处理后废气在车间内无组织排放; 新建. 木箱清理粉尘; 设置移动式除尘器对木箱清理过程中的粉尘进行收集处理，经除尘器处理后废气在车间内无组织排放; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，做好基础减振，安装消声器等降噪措施；生产过程中关闭车间门窗，门窗采用隔声、吸声材料等; /. 固废处理; 设置一般固废暂存区，占地面积10㎡，位于成品区东侧，用于分区暂存除尘灰、废砂、焊渣、废滤筒、废RO膜、废MBR膜、废PE膜、沉渣等一般固废，属于一般防渗区，采取抗渗混凝土硬化防渗处理，或参照GB16889; 新建. 厂区现有危废暂存间1座，主要存放废矿物油，废活性炭，废滤芯，废污泥等，占地面积1440㎡，已验收完成，可满足本项目的危废暂存需求。危废暂存间为全封闭彩钢结构，位于1#厂房西北侧，危废暂存间内部设隔断，用于分区暂存各类危险废物，危废暂存间采用防腐蚀环氧玻璃钢进行防渗和抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。; 依托. 防渗工程; 重点防渗区：包括酸洗清洗区、涂料配制区、废水处理设施、喷淋塔装置区，地面防渗应采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行； 危化品库、危废暂存间依托企业已建设库房，均使用防腐蚀环氧玻璃钢进行地面防渗，渗透系数能达到10-10cm/s，已完成验收 一般防渗区：生产车间（除酸洗清洗区、涂料配制区、危化品库外）地面防渗应采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。; 新建. 环境风险防范措施; 本项目事故水池依托“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”一座960m³的应急事故水池，确保事故废水不进入外环境。; 依托. 3.产品及产能 本项目每批次进行处理的木箱（铜箔包材）为800个，木箱循环使用，每年处理3批次，则包材处理生产线处理的木箱为2400个/年。 项目阳极板产品规模及方案见下表。 表 2-2项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称及型号; 产品参数; 设计年生产能力; 年运行时数. 1; 电解铜箔用阳极板; 长度：1020mm， 宽度：23.6cm单片×18， 厚度：6mm 质量：7.63kg/片; 300套/年（18片/套；1300㎡/a；41t/a）; 330*24=7920h. 4.主要生产设施 本项目各生产单元、主要生产设施详见下表： 表 2-3项目生产设施一览表 序号; 工序; 设备名称; 规格型号; 数量 (台/套); 备注. 电解铜箔用阳极板复涂生产线. 1; 水刀剥离旧涂层; 抛光机; /; 1; /. 2; 喷砂; 喷砂机; JCK-TBQL1000-2; 1; /. 3; 外形矫正、焊接; 小型液压机; 200~500T; 1. 液压校形机; 200~500TYL-32; 1. 氩弧焊机; TIG200S/A; 1. 4; 酸洗、清洗、冲洗; 盐酸槽; 2000×1300×500×10mm; 4; /. 草酸槽; 2000×1100×1000×4mm; 1. 超声波清洗机; FRQ-10100ST; 1. 超声波清洗槽; 2000×1100×1000×4mm; 1. 水洗槽; 2000×2000×500×10mm; 2. 5; 烘干、降温; 红外线加热灯; 80~110℃; 1; /. 6; 涂覆; 滚筒; /; 6; /. 7; 干燥、烧结、冷却; 链式炉; 250kW/20mRWDX-240-5; 1; /. 台式炉; RX-200-6; 2. 8; 纯水机; 公用设备; ROROSJ; 1; 反渗透纯水制备. 9; 行车; 3T; 2; 吊装. 10; 移动式焊接烟尘净化器; 环保设备; 500m³/h; 4; 焊接废气处理. 11; 滤筒式除尘器; 3000m³/h; 1; 喷砂废气处理. 12; 二级碱液循环喷淋洗涤吸收塔; 40000m³/h; 2; 酸洗废气处理. 13; 碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附; 30000m³/h; 1; 配制、涂覆、烧结废气处理. 14; 一体化处理设备; 100m³/d; 1; 生活污水处理. 包材专用处理车间及仓储区域. 1; FRP管处理工序; 撕膜机; 自制; 1. 检测设备; 自制; 1. 套膜机; 自制; 1. 2; 废箔压块区域; 撕箔机; 自制; 1. 4; 木箱检测清灰; 清灰设备; 自制; 1. 5; 自动传送设备; 传送线; 自制; 1. 6; 废气处理设备; 移动式除尘机; 除尘机VLIPGB-5.5BYD_汇乐; 1; 处理木箱清灰废气处理. 7; 废气处理设备; 移动式除尘机; 除尘机VLIPGB; 1; 铜箔切割废气处理. 注：本项目不涉及淘汰落后设施。 5.主要原辅材料及能源 本项目原辅材料消耗量如下表所示： 表 2-4原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年耗量（t/a）; 最大存储量（t）; 包装贮存 方式; 储存位置. 阳极板复涂线用料. 1; 回用阳极板; ——; 42; 20; 包扎带; 来料区. 2; 钛焊丝; ——; 0.2; 0.1; 纸盒装; 来料区. 3; 氯铱酸; 分析纯35%; 0.1; 0.05; 25g塑瓶; 危化品库. 4; 五氯化钽-正丁醇溶液; 分析纯20%; 0.1; 0.05; 100g塑瓶. 5; 正丁醇; 分析纯; 2.11; 0.1; 25kg塑桶. 6; 异丙醇; 分析纯; 2.11; 0.1; 25kg塑桶. 7; 草酸; 98%粉末; 14; 3; 25kg塑袋. 8; 盐酸; 37%; 3; 0.3; 25kg塑桶. 9; 硝酸钴; 分析纯95%; 0.05; 0.025; 25kg塑桶. 实验试剂. 1; 硫酸; 98%; 500L; 2.5L; 2500mL玻璃瓶; 危化品库. 2; 盐酸; 37%; 100L; 2.5L; 2500mL玻璃瓶. 废气处理. 1; 氢氧化钠; 10%; 500; 0.2; 25kg塑袋; 危化品库. 2; 活性炭; /; 10; 10; 防水编织袋. 1; 絮凝剂; PAC、PAM; 2; 0.2; 25kg塑袋; 危化品库. 2; 氢氧化钠; 98%; 2; 0.2; 25kg塑袋. 包材专用处理车间及仓储区域. 1; PE膜; PE; 1; 0.5; 装箱保存; 仓储区域. 企业对本项目回用阳极板表面涂层材料进行了检测，检测报告见附件10，检测结果见下表： 表 2-5回用阳极板表面涂层组成材料及成分一览表 名称; 表面涂层组成材料及成分; 含量（%）; 来源. 回用阳极板; C; 7.43; 新能源汽车动力电池超薄铜箔项目用失效的阳极板. O; 19.59. Ti; 0.55. Ta; 38.74. Ir; 33.70. 表 2-6原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理特性. 氯铱酸; 分子式：H4Cl6lrO，分子量：424.966，熔点（℃）：65，密度（g/ml，25/4℃）：1.02，外观为黑色晶体。; —; 急性毒性：大鼠腹腔LD50:118mg/kg. 五氯化钽正丁醇溶液; ‌外观‌：白色或浅黄色结晶性粉末，在空气中或潮湿环境中易吸收水分。；216-221℃（熔点），242℃（沸点），在干燥氯气中可升华；‌密度‌约3.68 g/cm³；溶于无水乙醇、氯仿、四氯化碳等有机溶剂，不溶于硫酸、水（遇水剧烈水解）；暴露于潮湿空气或水中会生成三氯氧化钽（TaOCl₃）和五氧化二钽（Ta₂O₅），需在无水条件下操作。高温下（如600℃以上）可分解为金属钽和氯化氢。在干燥环境中较稳定，但接触二氧化碳或潮湿空气易分解。; —; 大鼠经口，LD501900 mg/kg. 正丁醇; 分子式：C4H10O，分子量：74.12，熔点（℃）：-88.9，沸点（℃）：11饱和蒸汽饱和蒸气压（kPa）：0.82（25℃），辛醇/水分配系数的对数值：0.88，临界温度（℃）：287，闪点（℃）：35，引燃温度（℃）：340，自燃温度：340，相对密度（水=1）：0.81，相对蒸气密度（空气=1）：2.55，燃烧热（kJ/mol）：2673.2，临界压力（MPa）：4.90，爆炸上限%（V/V）：11.2，爆炸下限%（V/V）：1.4，外观为无色透明液体，具有特殊气味，微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛，烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险; 急性毒性，LD50:790mg/kg（大鼠经口）；100mg/kg（小鼠经口）；3484mg/kg（兔经口）；3400mg/kg（兔经皮），LC50:8000ppm（大鼠吸入，4h）。. 草酸; 即乙二酸，最简单的有机二元酸之一。结构简式HOOCCOOH。无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末、氧化法草酸无气味、合成法草酸有味。150~160℃升华。相对密度（d18.54）1.653。熔点101~102℃（187℃，无水），沸点330.10℃，蒸气压<0.01mmHg（20℃）。; —; 急性毒性：大鼠经口LD50:7500mg/kg；小鼠腹腔LD50:270mg/kg. 盐酸; 分子式：HCl；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点（℃）-114.8；沸点（℃）108.6；相对密度（水=1）1.20；相对密度（空气=1）1.26。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量热。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。; 强酸性腐蚀; LD50:900mg/kg（兔经口）LC50:3124ppm，1小时（大鼠吸入）. 硝酸钴; 红色菱形结晶，易潮解，相对密度（水=1）1.87，溶于水、酸。; 不燃; LD50:434mg/kg （大鼠经口）. 异丙醇; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，溶解于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，是重要的化工产品和原料。; 蒸汽与空气; LD50:5045mg/kg （大鼠经口）. 本项目能源消耗情况见下表。 表 2-7能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 水; m³/a; 8124.08; 依托园区供水管网. 2; 电; 万kWh/a; 50; 依托厂区内现有变电站. 6.水平衡分析 6.1给水 本项目新鲜水用水来自园区供水管网，纯水用水新建一套10m³/d的纯水制备系统，采用两级反渗透处理工艺，运营期用水主要为生产用水及生活用水。 （1）生产用水 ①酸洗用水 a草酸槽用水 根据建设单位提供资料，项目阳极板需利用酸洗对其表面清洁达到其应有的粗糙度以利于后续的涂覆作业进行。项目建设有2.2m³的草酸槽1个，草酸槽内液体量按体积的80%计，每清洗5套阳极板需要更换一次，年更换量约60次，则酸洗需草酸溶液量为105.6m³，纯水与草酸配比为25:1，则草酸槽酸洗用水量为101.54m³/a。 b.盐酸槽用水 项目采用10%的盐酸进行酸洗，使用37%盐酸进行配比，纯水：37%盐酸=2.7：1。项目建设有1.3m³的盐酸槽4个，盐酸槽容量按体积的80%计（1.04m³），每个盐酸槽清洗5套阳极板需要更换一次，年总更换次数为60次，总需盐酸溶液为249.6m³/a，则需要配比水182.14m³/a。 酸洗用水量共计，由纯水设备提供。 经项目废水处理系统处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 ②超声波清洗用水 根据建设单位提供资料，项目建设2.2m³超声波清洗水槽1个，容量按照体积的80%计，每5套阳极板需要更换一次，年需更换60次，则纯水用量为105.6m³/a。 ③冲洗用水 本项目超声波清洗后的阳极板用掌压式高压枪进行冲洗，根据建设单位提供资料，项目建设2m³的水洗槽2个，纯水按水洗槽容积的50%计，每5套阳极板需要更换一次，年需更换60次，则纯水用量为120m³/a， ④纯水制备用水 项目酸洗、水洗、超声波清洗均采用纯水，纯水用量为509.28m³/a，项目建设有一套10m³/d的纯水制备系统，纯水制备系统产水率为80%，则年用水量为636.6m³/a。 ⑤碱喷淋塔用水 项目酸洗车间废气收集后经两级碱喷淋处理后排放，项目酸洗车间喷淋塔直径为2.9m，单台碱喷淋塔循环水量为24m³/h。冷却补充水量为循环水量0.5%，则本项目酸洗车间废气治理单台碱喷淋塔补水量为2.88m³/d（950.4m³/a），二级碱洗总补水量为1900.8m³/a（5.76m³/d）。 涂覆车间喷淋塔直径为2.6m，喷淋塔循环水量为18m³/h。冷却补充水量为循环水量的1%，则本项目涂覆车间废气治理碱喷淋塔补水量为1425.6m³/a（4.32m³/d）。 ⑥涂层剥离用水 回用阳极板喷砂之前采用水刀对老旧涂层进行剥离清理，年处理阳极板数量300套，根据建设单位提供资料，阳极板双面涂层，单套阳极板双面总面积4.33㎡，涂层厚度约0.4mm，水刀各项参数见下表。 表2-8水刀参数一览表 水刀流量L/min; 剥离效率min/m²; 水刀效率系数; 水回收率（%）. 35; 7; 0.88; 30. 参照同类项目企业水刀用水量计算公式，本项目水刀总剥离面积为1300㎡/a，总剥离时间为9099min，水刀剥离效率以0.88计，用水量为280.28m³/a。 本项目配套建设工业废水处理设施，采用“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺（15m³/d）；处理后的工业废水排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 （2）生活用水 本项目劳动定员50人，年工作330天，2班制，每班12h，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）10社区居民自治组织城市居民，职工用水定额取120L/人·d，则生活用水量为1980m³/a（6m³/d）。 6.2排水 ①酸洗废水 a.草酸槽废水 项目建设有2.2m³的草酸槽1个，草酸槽内液体量按体积的80%计，每清洗5套阳极板需要更换一次，年更换量约60次，则草酸槽废水为84.48m³/a。 b.盐酸槽排水 项目建设有1.3m³的盐酸槽4个，盐酸槽容量按体积的80%计（1.04m³），每个盐酸槽清洗5套阳极板需要更换一次，年总更换次数为60次，清洗水损失量按照80%计算，则盐酸槽排水为199.68m³/a。 ②超声波清洗废水 项目建设2.2m³超声波清洗水槽1个，容量按照体积的80%计，每5套阳极板需要更换一次，年需更换60次，则纯水用量为84.48m³/a。 ③冲洗废水 项目建设2m³的水洗槽2个，纯水按水洗槽容积的50%计，每5套阳极板需要更换一次，年需更换60次，则纯水用量为96m³/a， ④纯水制备废水 项目纯水用量为509.28m³/a，项目建设有一套10m³/d的纯水制备系统，纯水制备系统产水率为80%，则年用水量为464.64m³/a。 ⑤碱喷淋塔废水 实验室喷淋塔定期排污，排污量为补水量的80%，项目碱喷淋塔补水量为3801.6m³/a，则排污水量为3041.28m³/a。 涂覆车间喷淋塔定期排污，排污量为补水量的80%，项目碱喷淋塔补水量为1425.6m³/a，则排污水量为1140.48m³/a。 ⑥涂层剥离废水 涂层剥离用水量为280.28m³/a，水回收率为30%，则涂层剥离废水量为196.2m³/a。 本项目配套建设工业废水处理设施，处理工艺为“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺，处理能力为15m³/d。全部生产废水经废水处理设施处理后排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 ⑦生活污水 项目生活用水量为1980m³/a，生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量约为1584m³/a。 生活污水均经厂区一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设施集中预处理后通过园区污水管网纳入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心进一步集中处理。 表 2-8本项目水平衡一览表 用水单元; 用水项目; 排放量; 损失量; 处理措施. m³/a; m³/d; 备注; m³/a; m³/d; m³/a; m³/d. 酸洗 （草酸）; 101.54; 0.31; 纯水设备提供; 84.48; 0.26; 21.12; 0.06; 生产废水经废水处理设施处理后排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。. 酸洗 （盐酸）; 182.14; 0.55; 199.68; 0.61; 49.92; 0.15. 超声波; 105.60; 0.32; 84.48; 0.26; 21.12; 0.06. 冲洗; 120; 0.36; 96.00; 0.29; 24; 0.07. 纯水设备; 636.6; 1.93; /; 127.32; 0.39; /; /. 酸洗碱喷淋用水; 1900.8; 5.76; /; 1520.64; 4.61; 380.16; 1.15. 涂覆碱喷淋用水; 1425.6; 4.32; /; 1140.48; 3.46; 285.12; 0.86. 水刀用水; 280.28; 0.85; /; 196.20; 0.59; 84.08; 0.26. 生活; 1980; 6; /; 1584.00; 4.80; 396; 1.2; 经A/O法一体化污水处理设施处理后经企业废水总排放口通过园区污水管网纳入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心进一步集中处理。. 合计; 6223.28; 18.86; /; 5033.28; 15.27; 1190.00; 3.59; /. 项目水平衡图单位：m³/a 7.物料平衡 7.1物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表 2-9项目物料平衡表 进料; 出料. 名称; 年用量（t/a）; 产出; 产生量（t/a）. 水刀剥离. 回用阳极板; 42; 阳极板半成品; 41.7. 沉渣; 0.3. 合计; 42; 合计; 42. 喷砂. 阳极板半成品; 41.7; 阳极板半成品; 41.608. 喷砂废气; 0.013. 除尘灰; 0.079. 合计; 41.7; 合计; 41.7. 外形矫正焊接. 阳极板半成品; 41.608; 半成品3; 41.804. 钛焊丝; 0.2; 焊渣; 0.002. 焊接烟尘; 0.0003. 除尘灰; 0.0017. 合计; 41.808; 41.808. 酸洗、清洗及冲洗. 阳极板半成品; 41.804; 阳极板半成品; 41.8. 槽渣; 0.004. 合计; 41.804; 合计; 41.804. 配制、涂覆、烧结. 半成品4; 41.8; 阳极板产品; 41.962. 五氯化钽; 0.1; 氮氧化物; 0.025. 正丁醇; 2.11; HCl废气; 0.029. 异丙醇; 2.11; 有机废气; 4.254. 硝酸钴; 0.05. 氯铱酸; 0.1. 合计; 46.27; 合计; 46.27. 图 2-1物料平衡图 7.2金属平衡 本项目金属平衡见下表： 表 2-10项目金属平衡表 进入; 产出. 水刀剥离. 名称; 成分; 质量; 名称; 成分; 质量. 阳极板; 铜; 41.7; 半成品; 铜; 41.7. 钛; 0.00165; 沉渣; 钛; 0.00165. 钽; 0.11622; 钽; 0.11622. 铱; 0.1011; 铱; 0.1011. 合计; 41.91897; 41.91897. 喷砂. 半成品; 铜; 41.7; 半成品2; 铜; 41.608. 喷砂废气; 铜; 0.013. 除尘灰; 铜; 0.079. 合计; 41.7; 41.7. 外形矫正焊接. 半成品2; 铜; 41.608; 半成品3; 铜; 41.608. 钛焊丝; 钛; 0.2; 钛; 0.196. 焊渣; 钛; 0.002. 焊接烟尘; 钛; 0.0003. 除尘灰; 钛; 0.0017. 配制、涂覆、烧结. 半成品; 铜; 41.608; 产品; 铜; 41.608. 钛; 0.196; 钛; 0.196. 氯铱酸; 铱; 0.01653; 铱; 0.01653. 五氯化钽; 钽; 0.01010; 钽; 0.01010. 硝酸钴; 钴; 0.01546; 钴; 0.01546. 图 2-2金属平衡图 7.3VOCs平衡 本项目VOCs平衡见下表。 表 2-11项目VOCs平衡表 生产工段/单元装置; 入方; 出方. 原物料名称; 投入量（t/a）; 产物料名称; 产出量（t/a）. 配制、涂覆、烧结、烘干; 正丁醇; 2.11; 贵金属溶液配制、涂覆、烘干工序挥发有机废气; 4.254. 异丙醇; 2.11; 参与反应有的机物（丁醇）; 0.046. 五氯化钽-正丁醇溶液; 0.08. 合计; 4.3; 合计; 4.3. 8.劳动定员及工作制度 根据企业提供的资料，本项目劳动定员50人，倒班制，每天生产24小时，年工作330天，食宿依托现有食堂和宿舍。 9.厂区平面布置 本项目车间内北侧由西向东主要布设喷砂、焊接矫正区、酸洗区、废水处理区、纯水制备、配制涂覆烧结；车间内南侧由东向西主要布设成品区、打标间、配件房、更衣室、危化品库、实验室、水刀剥离区、来料区、不合格废料区。项目车间总体布局合理紧凑，功能分区明确，满足规范要求，项目平面布置合理可行。项目车间平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程及产污环节 1.电解铜箔用阳极板复涂生产线工艺流程及产排污环节 （1）剥离旧涂层：回用阳极板采用水刀剥离涂层，老涂层可以被剥离下来，随水流进收集槽，以沉渣的形式沉积在水槽的槽底，形成沉渣，沉渣里面含有高价值的贵金属，主要为钛、钽、铱及其化合物，收集后定期外售。该工段产生剥离废水、沉渣及设备噪声。旧涂层剥离采用水刀剥离，不会与阳极板涂层上金属物质发生反应。 （2）喷砂：剥离涂层后的阳极板进入喷砂工序，利用一体化喷砂机进行喷砂抛光生产出半成品阳极板部件，该喷砂工段主要产生少量喷砂废气，该含尘废气直接经引风机负压引入滤筒式除尘器集中处理。另外，该滤筒式除尘器定期清灰，即定期收集产生除尘灰，喷砂定期更换产生废砂。 （3）外形矫正焊接：喷砂完成后，使用测量工具检测阳极板的变形情况，确定变形位置和程度，使用液压机对变形部位施加压力，逐步恢复其形状。本项目根据工件部位焊接需求不同采用氩弧焊工艺进行焊接，氩弧焊为利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流令焊材在被焊基材上熔化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术。该工段产生焊接废气及焊渣。 （4）酸洗、清洗及冲洗：采用草酸与盐酸对加工成型钛材分别进行表面处理，99%草酸与纯水的配比为1:25，37%盐酸与纯水的配比为1:2.7，酸洗过程中使用电加热酸洗槽，加热温度为90℃，加热时间2h，各酸洗槽处理40㎡的产品更换一次酸液。酸洗后的阳极板通过超声波清洗槽清洗，以去除表面残余的酸液及沉积物，使表面粗糙度均匀。超声波清洗后的阳极板用掌压式高压枪进行冲洗，因清洁要求较高，此部分冲洗水为纯水。该工段产生酸洗废气、酸洗工序废水，定期对酸洗槽清理产生废酸洗槽渣。 （5）烘干：冲洗后的阳极板经红外线加热灯烘干表面残留的水分，自然降温。 （6）涂料配制、涂覆、烧结：本项目所购涂覆五氯化钽由厂家直接配置完成，于密闭配料间与正丁醇、异丙醇、少量硝酸钴进行混合配置，贵金属溶液配制过程挥发正丁醇/异丙醇10%；在刷涂平台将配置成的溶剂均匀涂刷至钛材表面，涂覆过程挥发正丁醇/异丙醇50%；然后分次在链式烧结炉、台式烧结炉内500℃烧结15min，链式烧结炉、台式烧结炉采用电加热，每批产品烧结30遍，温度为500℃，正丁醇沸点为117℃，异丙醇沸点为80.3℃，因此，烘干过程剩余40%正丁醇和异丙醇全部挥发。 烧结过程中，项目涂刷的贵金属材料为五氯化钽-正丁醇溶液和l氯化铱、硝酸钴。 五氯化钽-正丁醇溶液烧结过程反应方程式如下： 硝酸钴烧结过程分解反应方程式如下： 氯化铱烧结过程反应方程式如下： H2IrCl6·6H2O+4C4H10O→Ir（C4H9O）4+6HCl+6H2O Ir（C4H9O）4+12O2→IrO2+4CO2+18H2O 涂料配制、涂覆、烧结废气。 （7）检验：对成品钛阳极板进行人工检验，次品经剥离涂层后进入喷砂工序，检验合格后成品利用刻印打码机在其表面打上相应激光编码并包装入库。 图 2-3生产工艺流程及产污环节图 2.包材专用处理生产线工艺流程及产排污环节 （1）木箱称重分流 木箱进入车间后在输送线前段上称重传感器，根据木箱的重量不同，对木箱进行分流。分别为空木箱、含FRP管材木箱和含废铜箔卷木箱。木箱来源为企业现有铜箔生产项目产品外售后回收的包装箱、包装管材、和退货的铜箔产品。 （2）含FRP管木箱处理流程 含有FRP管的木箱开盖后由自动输送设备取出到料盘内，再经流水线输送至上料位。空木箱经流水线输送至木箱清理线上进行检测、清灰。上料位的FRP管由自动输送设备抓取上料至撕膜机进行撕膜（红外加热方式，温度160℃左右，根据节拍要求可以降低温度），撕膜后采用检测设备检测FRP管圆度和直线度，经测量后由FRP管套膜机按照测量结果将热缩膜套在FRP管内，通过热缩机（加热温度120℃左右，后期根据节拍调整温度）进行热缩膜，将热缩膜贴在FRP管上，处理完成后放置在木箱内，由自动输送设备运输放置在储存区内，回用于现有项目产品包装工序。 FRP管表面套膜为PE膜，PE材料热分解温度在300℃以上，本项目PE膜使用量较小（1t/a），热缩膜和撕膜温度在120℃~160℃，因此FRP管处理工序基本不产生有机废气。含FRP木箱处理流程主要污染物为废PE膜。 （3）含铜箔木箱处理流程 含有铜箔卷的木箱分流至废箔卷下料机，在废箔卷下料机处打开木箱，废箔卷下料机自动将废箔卷取出去除包材，之后进行下料。下料后的废箔卷送切割机进行切割处理，切割为宽20cm废箔，再通过压块机将废铜箔压制成块，再由运输自动输送设备下料，并放置在储存区内，回用于现有项目铜箔生产工序。空木箱经流水线输送至木箱清理线上进行检测、清灰。 铜箔采用撕箔机（激光切割）切割时会产生少量烟尘，含铜箔木箱处理工序污染物主要为废箔材和废气。 （4）空木箱处理流程 空木箱直接经流水线送至距离传感器进行检测，检测是否存在变形、开裂、损毁的木箱，经检测合格木箱（未变形）进行吹扫清灰，吹扫过程中采用移动式除尘机抽吸除尘，除尘后木箱闭盖由自动输送设备运输放置在储存区内，回用于现有项目产品包装工序。 图 2-4包材专用处理生产线工艺流程及产排污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 表 2-12现有工程环保手续履行情况一览表 序号; 名称; 审批文号; 时间; 建设情况. 1; 《包头市比亚迪矿用车有限公司新能源汽车动力电池超薄铜箔项目环境影响报告书》; 包环管字150204〔2023〕4号; 2023年1月29日; 2023年2月开工建设，2023年11月竣工. 2; 排污许可证; 911502043964760120001W; 2023年7月10日; /. 2; 《包头市比亚迪矿用车有限公司新能源汽车动力电池超薄铜箔项目竣工环境保护验收监测报告》; 自主验收; 2024年8月; /. 2.现有工程基本情况 包头市比亚迪矿用车有限公司新能源汽车动力电池超薄铜箔项目已完成2条新能源汽车动力电池超薄锂电铜箔生产线，年锂电铜箔生产规模为25000吨。现有工程建设如下： 表 2-13现有工程建设内容一览表 工程类别; 建设名称; 建设内容. 主体工程; 1#厂房; 对1#厂房进行改造，1#厂房为钢结构全封闭厂房，在原有建筑内部搭建二层平台，占地面积33600㎡（280×120m），车间高14.3m。1#厂房内设置1条锂电铜箔生产线、1套溶铜试验设施和1条无氧铜杆生产线。 一层布置有连铸区、溶铜区、生箔机设备区、分切室、研磨间、烘箱区、成品中间仓库，废气处理设施、含铜废水处理站、硫酸罐区，一般固废暂存区以及实验室、变配电站、空压机房、冷冻站、溶铜配电间、机修车间等辅助用房，二层生产区布置生箔车间和溶箔平台，空调机房、办公室等。 其中连铸车间内部安装1套上引铜杆连铸机有配套设施。 溶铜区设置8套溶铜系统（每个溶铜系统包含2个溶铜罐、1个污液槽和1个净液槽，共16个溶铜罐、8个污液槽和8个净液槽），设置1套溶铜试验设施（包含1个溶铜罐、1个污液槽和1个净液槽），生箔机设备区安装80台生箔机及防氧化槽。. 2#厂房; 1层钢结构全封闭厂房，占地面积19600㎡（280×70m）。车间内部为预留用地，本项目不安装生产设施，不利用2#厂房。. 3#厂房; 对3#厂房进行改造，厂房为钢结构全封闭厂房，在原有建筑内部搭建二层平台，占地面积33600㎡（280×120m），车间高14.8m。3#厂房内设置1条锂电铜箔生产线和1条无氧铜杆生产线。 一层布置有连铸区、溶铜区、生箔机设备区、分切室、烘箱区、成品中间仓库，废气处理间、含铜废水处理站、含铬废水处理站、综合废水处理站、硫酸罐区、应急事故池，一般固废暂存区以及实验室、变配电站、空压机房、冷冻站、溶铜配电间、机修车间等辅助用房，二层生产区布置生箔车间和溶箔平台，空调机房、办公室等。 其中连铸车间内部安装1套上引铜杆连铸机有配套设施。 溶铜区设置8套溶铜系统（每个溶铜系统包含2个溶铜罐、1个污液槽和1个净液槽，共16个溶铜罐、8个污液槽和8个净液槽）。生箔机设备区安装80台生箔机及防氧化槽。. 4#厂房; 在3#车间北侧新建4#厂房，钢结构全封闭厂房，占地面积为25080㎡，车间高14.8m。内部为二层平台结构，车间内部为预留用地，本项目不在4#厂房安装生产设施，不利用4#厂房。4#厂房属于“标准厂房”建设项目。. 储运工程; 1#生产辅助厂房; 1#生产辅助厂房为单层钢结构，位于厂区西侧，建筑面积1500㎡，厂房高7m，用于存放铜箔自制木箱，不使用涂料，不涉及烘干、水煮、染色等工艺。. 2#生产辅助厂房; 2#生产辅助厂房为单层钢结构，位于厂区西侧，建筑占地面积1500㎡，厂房高7m，用于存放铜箔自制木箱，不使用涂料，不涉及烘干、水煮、染色等工艺。. 化学品库; 化学品库位于2#辅助厂房西侧，单层钢结构，建筑占地面积1200㎡，高5.5m，分区分片存储磷酸（桶装）、电解液添加剂（袋装）、铬酸酐（桶装）、氢氧化钠（片碱）（袋装）、亚硫酸钠（袋装）、双氧水（桶装）、硫酸亚铁（袋装）、盐酸（桶装）、PAM、PAC等药剂。. 危废暂存间; 单层钢结构，建筑占地面积1440㎡，高5.5m，使用防腐蚀环氧玻璃钢进行地面防渗，渗透系数能达到10-10cm/s.. 硫酸储罐; 1#厂房和3#厂房各设置1个硫酸罐区，容积为25m³，规格φ2800×H4000mm，硫酸罐区基坑深1.5m，周边设置围堰，围堰高2.7m，围堰内有导流渠和专用管道，当发生泄漏事故时，泄漏的物料可控制在围堰内全部截留和回收，无法回收的可送至综合废水处理站处理。. 成品中间仓库; 1#厂房和3#厂房内设置1座成品中间仓库，各占地面积约100㎡，用于临时存放产品。. 公用工程; 办公楼; 利用已建办公楼，1栋4层，砖混结构，建筑面积为2755㎡。. 食堂; 利用已建食堂，1栋2层，砖混结构，建筑面积为2304㎡，可容纳300人就餐。. 宿舍楼; 利用已建宿舍楼，2栋6层，位于厂区东侧，砖混结构，建筑面积为9072㎡。. 实验室; 1#厂房二层设置1个实验室，主要检测原料、硫酸铜溶液、铜箔等铜含量等，检测过程使用主要药剂为浓盐酸、浓硝酸，采用纯水清洗器皿。. 辅助工程; 综合站房; 综合站房位于食堂北侧，为1层砖混结构全封闭厂房，建筑面积为1150.50㎡，内设置1个配电室，综合站房内设置4台热水锅炉，其中2台2.8MW热水锅炉供生活办公供暖使用，2台7MW热水锅炉供厂房供暖使用。. 供水; 生活用水和生产用水均由园区供水管网供水。 厂房内建有1套自来水制纯水系统，纯水制备出水设计能力为2套×10m³h。 纯水系统制水工艺为：新鲜水进入自来水水箱，经“多介质过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器+保安过滤器+—级RO系统+二级RO系统”处理工艺制备纯水。其中，一级RO系统产生的浓水经浓水RO系统处理后淡水回流至自来水水箱，浓水送入综合废水处理站：二级RO系统产生的浓水回流至自来水水箱再进入纯水制备系统。自来水制纯水率90%。. 排水; 含铬废水处理站位于3#厂房，含铬废水单独收集送入含铬废水处理站进行处理，含铬废水采用化学还原法、芬顿氧化法、A2/O+MBR生物处理、三级RO反渗透水处理、EDI超纯水处理、二级RO反渗透+低温蒸发等组合工艺措施。EDI超纯水处理装置出水水质满足工艺水质要求（电导率EC≤Zμs/cm）出水返回防氧化槽使用，高浓水经低温蒸发冷凝液回用，蒸发残渣和含铬污泥作为危险废物委托巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置，含铬废水不外排。 1#和3#车间产生的生箔清洗含铜废水首先进入含铜废水预处理设备进行处理，预处理设备包括絮凝反应罐、沉淀罐：经预处理后的含铜废水送入含铜废水处理站进行处理，含铜废水采用三级RO反渗透水处理、EDI超纯水处理、二级NF纳滤、EMD水处理等组合工艺措施，其中EDI超纯水处理装置出水水质满足工艺水质要求（电导率ECμs/am）出水返回生箔清洗工序使用，EMD水处理装置高浓度含铜水返回溶铜罐在电沉积工艺中回收铜，EMD水处理装置出水送综合废水处理站处理。 含铜废水处理站EMD水处理装置出水、磨辊废水、实验室废水、溶铜和生箔喷淋塔废水、地面清洗废水、锅炉定期排污水送入综合废水处理站进行处理。 生活污水采用AO一体化污水处理设备进行处理，处理规模为100m³/d。 综合废水和生活污水经处理达标后，经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。. 消防水池; 新建1座消防水池，位于综合站房东侧，有效容积600m³。. 应急事故水池; 在3号厂房建设1座应急事故池，容积960m³，事故应急池内存储废水可分批排入相应废水处理站处理。. 初期雨水池; 在办公楼西侧建设1座初期雨水收集池，容积693m³，初期雨水经沉淀后，泵送至综合废水处理站处理。. 供电; 接自厂区内现有110KV变电站，本项目在110KV变电站变压后向各厂房变电所输出10KV电源，各厂房变电所内设置高压开关柜、变压器和低压开关柜，将电压降至400V后供各用电设备使用。. 循环水站; 1#厂房配置4座400m³/h溶铜生箔冷却系统、1座80m³/h空调冷却系统、4座120m³/h闭式冷却塔。循环冷却系统使用纯水，循环使用不外排。. 制冷站; 1#厂房和3#厂房各设置冷冻站，内设置冷冻机组，采用制冷量为3100kW的离心式冷水机组2台（其中1台备用），提供7℃/12℃冷冻水。. 空压站; 1#厂房和3#厂房均设置空压机房，空压机选择水冷机型、无油型。. 环保工程; 废气; 熔化炉废气; 1#厂房、3#厂房内设置连铸区，内部各安装1台熔化炉，熔化炉顶部设置集气罩，收集粉尘经滤筒式除尘器处理后经23m高排气筒排放。. 熔铜工序废气; 1#厂房内设置8套溶铜系统（每个溶铜系统包含2个溶铜罐、1个污液槽和1个净液槽，共16个溶铜罐、8个污液槽和8个净液槽），设置1套溶铜试验设施（包含1个溶铜罐、1个污液槽和1个净液槽），溶铜罐设置1个DN200的抽气口，污液槽设置1个DN100的抽气口，净液槽设置1个DN100的抽气口，经抽气管道统一收集于1套废气处理系统进行处理，废气处理系统配备1个碱液喷淋塔，经处理后废气通过1根23m高排气筒排放。 3#厂房内设置8套溶铜系统，设置1套废气处理系统，配备1个碱液喷淋塔，经处理后废气通过1根23m高排气筒排放。 共设置2套酸雾处理装置，采用喷淋塔中和法处理技术。. 生箔工序废气; 1#厂房内设置80台生箔机，生产线79台，试验线1台。建设8套废气处理系统，每10台生箔机配备1个碱液喷淋塔，共8套碱液喷淋塔，经处理后废气通过2根23m高排气筒排放。 3#厂房内设置80台生箔机。建设8套废气处理系统，每10台生箔机配备1个碱液喷淋塔，经处理后废气通过2根23m高排气筒排放。. 生箔机防氧化工序铬酸雾; 1#厂房内设置80台生箔机配套防氧化槽，生产线79台，试验线1台，每个防氧化槽建设2个排气口。建设1套废气处理系统，采用喷淋塔凝聚回收法处理技术，经处理后废气由1根23m高排气筒排放。 3#厂房内设置80台生箔机配套防氧化槽，每个防氧化槽设计2个排气口。建设1套废气处理系统，采用喷淋塔凝聚回收法处理技术，经处理后废气由1根23m高排气筒排放。 共设置2套铬酸雾处理装置，采用喷淋塔凝聚回收法处理技术。. 硫酸储罐和盐酸储罐; 硫酸储罐设置在1#、3#厂房内，储罐“大小呼吸”产生的酸雾经连接的管道送入车间生箔工序喷淋塔进行处理后排放。. 锅炉大气污染物; 综合站房内设置4台燃气热水锅炉，其中2台2.8MW热水锅炉供生活办公供暖使用，2台7MW热水锅炉供厂房供暖使用，其中1台7MW热水锅炉同时供给溶铜罐辅助间接加热使用，每台锅炉设置1根烟囱，高23.3m，锅炉天然气燃烧废气由各排气筒排放。每台天然气锅炉安装1台低氮燃烧器（型号/规格：EKEVO9.10400G-EU3）。. 饮食油烟; 本项目食堂产生的油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至楼顶通过楼顶烟道排放。. 废水; 含铬废水处理站; 本项目含铬废水处理站位于3#厂房，1#厂房内含铬废水（防氧化废水和防氧化喷淋塔排水）送入该含铬废水处理站处理，处理能力3m³/h，含铬废水采用“化学还原法、芬顿氧化法、A2/O+MBR生物处理、三级RO反渗透水处理、EDI超纯水处理、二级RO反渗透+低温蒸发”等组合工艺措施。含铬废水单独收集送入含铬废水处理站进行处理，EDI超纯水处理装置出水水质满足工艺水质要求（电导率EC≤Qμs/cm）出水返回防氧化槽使用，二级RO反渗透高浓水经低温蒸发处理，冷凝液回用，含铬污泥及蒸发残渣委托巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置。含铬废水不外排。. 含铜废水处理站; 新建2座含铜废水处理站，1#厂房和3#厂房各建设1套，分别处理1#厂房和3#厂房内的生箔清洗含铜废水，每套处理能力36m³/h，含铜废水采用三级RO反渗透水处理、EDI超纯水处理、二级NF纳滤、EMD水处理等组合工艺措施，其中EDI超纯水处理装置出水水质满足工艺水质要求（电导率EC≤2μs/cm）出水返回生箔清洗工序使用，EMD水处理装置高浓度含铜水返回溶铜罐在电沉积工艺中回收铜，EMD水处理装置出水送综合废水处理站处理。 另外新建含铜废水预处理设备，包括絮凝反应罐共4座，1#厂房和3#厂房产生的较高浓度的含铜废水经预处理设备处理后再进入各自新建的含铜废水处理站处理后送综合废水处理站处理。. 综合废水处理站; 新建1座综合废水处理站，位于3#厂房，1#厂房和3#厂房内综合废水均送入该综合废水处理站处理，处理能力20m³/h，采用化学沉淀法处理工艺。 含铜废水处理站EMD水处理装置出水、磨辊废水、实验室废水、溶铜和生箔喷淋塔废水、地面清洗废水、锅炉定期排污水送入综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业综合废水处理站排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。. 生活污水; 生活污水经A/O法一体化污水处理设备处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。. 噪声; 本项目产噪设备主要包括上引铜杆连铸机、溶铜罐、生箔机、研磨机、分切机、喷淋塔、空压机、泵类以及风机等，设备产生的噪声主要通过设置减振基础，厂房隔声的方式降低其污染。. 固废; 本项目一般工业固废主要为一般废弃包装材料、除尘灰、炉渣、边角料、不合格产品等，一般工业固废分区储存于厂房内一般固废暂存区，统一交由陕西康泰物资回收处理有限公司处置。 废硅藻土、废活性炭、废滤芯、废树脂、废RO膜、蒸发含铬残渣：分别由防渗漏袋装、分区暂存危废暂存间内，定期交由巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置。 含铜污泥和含铬污泥：各类污泥进行单独收集和脱水处理，在各污泥浓缩池中经板框压滤机处理后，含铜污泥交夏江（乌兰察布）环保科技有限公司处置：含铬污泥池收集后交由巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置。 废化学品包装材料：暂存于危废暂存间内，定期交由巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置。 废润滑油：密封防渗漏桶装，分区暂存于危废暂存间，定期由巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置。. 一般固废暂存区; 1#和3#厂房内设置1处一般固废暂存区，占地面积为20㎡，用于分区暂存一般废弃包装材料、不合格品和除尘灰，属于一般防渗区，车间地面采用防腐蚀环氧玻璃钢进行防渗和抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s.. 危废暂存间; 1座，占地面积1440㎡，全封闭彩钢结构，位于1#厂房西北侧，危废暂存间内部设隔断，用于分区暂存废化学品包装材料、废硅藻土、废活性炭、废滤芯、废树脂和废RO膜、蒸发含铬残渣和废矿物油，危废暂存间采用防腐蚀环氧玻璃钢进行防渗和抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。. 防渗工程; 重点防渗区：包括危废暂存间、硫酸储罐区、溶铜区、防氧化处理区、化学品库、硫酸雾铬酸雾废气处理区、应急事故池、各废水处理站，均采用防腐蚀环氧玻璃钢进行防渗和抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区：循环水池、化粪池、生产车间内其他区域，采取抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s: 一般污染防渗区：办公楼、宿舍楼、1号生产辅助厂房、2#生产辅助厂房、道路等。. 3.现有工程污染物排放情况 （1）废气 根据2023年12月7日-12月9日和2024年7月6日-2024年7月7日新能源汽车动力电池超薄铜箔项目验收监测数据，1#车间熔化炉废气颗粒物两天监测结果平均值最大为15.5mg/m³，烟气黑度＜1级，监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准熔化炉（金属熔化炉）排放限值要求；3#车间熔化炉废气颗粒物两天监测结果平均值最大为4.5mg/m³，烟气黑度＜1级，监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准熔化炉（金属熔化炉）排放限值要求。 车间供暖锅炉1#排气筒两天监测结果颗粒物平均值最大为4.1mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物平均值最大为21mg/m³，烟气黑度＜1，结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值，氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)标准限值要求； 车间供暖锅炉2#排气筒两天监测结果颗粒物平均值最大为4.8mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物平均值最大为18mg/m³，烟气黑度＜1，结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值，氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)标准限值要求； 办公室供暖锅炉1#排气筒两天监测结果颗粒物平均值最大为4.3mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物平均值最大为19mg/m³，烟气黑度＜1，结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值，氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)标准限值要求； 办公室供暖锅炉2#排气筒两天监测结果颗粒物平均值最大为5.1mg/m³，二氧化硫平均值最大为3mg/m³，氮氧化物平均值最大为21mg/m³，烟气黑度＜1，结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值，氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)标准限值要求； 1#车间、3#车间生箔机防氧化工序铬酸雾未检出； 1#车间溶铜工序硫酸雾两天监测结果平均值最大为7.9mg/m³；3#车间溶铜工序硫酸雾两天监测结果平均值最大为2.7mg/m³，结果满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值要求； 1#车间生箔工序废气1#排气筒硫酸雾两天监测结果平均值最大为3.5mg/m³，氯化氢平均值最大为2.0，2#排气筒硫酸雾两天监测结果平均值最大为4.1mg/m³，氯化氢平均值最大为2.1mg/m³；3#车间生箔工序废气1#排气筒硫酸雾两天监测结果平均值最大为4.3mg/m³，氯化氢平均值最大为5.4mg/m³，2#排气筒硫酸雾两天监测结果平均值最大为2.2mg/m³，氯化氢平均值最大为5.6mg/m³；结果满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值要求。 厂界无组织颗粒物两天监测结果最大值为0.256mg/m³，硫酸雾监测结果最大值为0.379mg/m³，氯化氢和铬酸雾未检出，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 根据检测结果可知，现有工程废气各项污染物均达标排放。 （2）废水 根据2024年7月7日新能源汽车动力电池超薄铜箔项目验收监测数据可知，综合废水处理站出口两天监测结果pH值最大为7.5，污染物日均最大值分别为：化学需氧量46mg/L，氰化物未检出，铜0.057mg/L、锌0.135mg/L、总磷0.46mg/L，总氮最大值为13.2mg/L，氨氮最大值为6.54mg/L，悬浮物最大值为10mg/L，石油类未检出，监测结果满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值要求，BOD5和动植物油监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 生活污水处理设施出口两天监测结果pH值最大为6.7，悬浮物最大值为9mg/L，化学需氧量最大值为25mg/L，氨氮最大值为2.48mg/L，总磷最大值为0.06mg/L，总氮最大值为3.4mg/L，铜最大值为0.0284mg/L，监测结果满足《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中表3水污染物特别排放限值要求。 1#车间和3#车间含铜废水处理站总铜均未检出。3#车间含铬废水处理站中总铬、六价铬、镍、镉、银、铅均未检出，汞最大值为0.28μg/L，监测结果满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值要求。 根据检测结果可知，本项目现有工程废水各排口处污染物均达标排放。 （3）噪声 根据2023年12月22日-12月23日新能源汽车动力电池超薄铜箔项目验收监测数据，昼间监测结果最大值54dB(A)，夜间监测结果最大值为48dB(A)，该项目厂界噪声足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 现有工程验收检测报告见附件。 4.现存主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘情况，企业现有项目无历史环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容：“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目位于内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区新规划区建华北路18号，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定应优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用了内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中包头市的环境空气质量监测数据可以看出，包头市2024年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断包头市青山区为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目大气特征监测因子总悬浮颗粒、非甲烷总烃、氯化氢委托内蒙古华智鼎检测技术有限公司于2025年2月8日-2月10日进行为期3天的监测。硫化氢、氨、臭气浓度、硫酸雾委托内蒙古蒙辉环保科技有限公司于2025年5月19日-5月21日进行为期3天的监测。 表 3-1环境空气质量监测点布设表 序号; 监测点名称; 方位; 距离; 坐标; 监测因子. 24小时平均浓度; 小时平均浓度. 1#; 厂址下风向○1; SE; 400m; E109°59′12.85″, N40°40′53.03″; 总悬浮颗粒物; 氯化氢、非甲烷总烃. 表 3-2气象参数一览表（一） 采样日期; 采样时间; 平均气温（℃）; 大气压（kPa）; 风向（度）; 风速（m/s）; 天气状况. 2025-02-08; 02:00-03:00; -19.5; 88.49; 东南风135°; 1.4; 晴. 08:00-09:00; -17.4; 88.47; 东南风130°; 1.5; 晴. 14:00-15:00; -6.2; 88.43; 东南风135°; 1.4; 晴. 20:00-21:00; -10.6; 88.45; 东南风130°; 1.6; 晴. 08:00-次日08:00; -11.3; 88.45; 东南风135°; 1.4; 晴. 2025-02-09; 02:00-03:00; -14.2; 88.46; 南风185°; 2.3; 晴. 08:00-09:00; -11.5; 88.44; 南风185°; 2.2; 晴. 14:00-15:00; -1.1; 88.41; 南风180°; 2.3; 晴. 20:00-21:00; -4.8; 88.43; 南风180°; 2.2; 晴. 08:15-次日08:15; -8.6; 88.44; 南风180°; 2.2; 晴. 2025-02-10; 02:00-03:00; -13.6; 88.46; 东南风130°; 2.4; 晴. 08:00-09:00; -9.5; 88.44; 东南风135°; 2.5; 晴. 14:00-15:00; 0.2; 88.40; 东南风140°; 2.6; 晴. 20:00-21:00; -3.9; 88.41; 东南风135°; 2.5; 晴. 08:24-次日08:24; -6.4; 88.42; 东南风135°; 2.5; 晴. 表 3-3气象参数一览表（二） 检测日期; 检测时段; 天气; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）. 2025年5月19日; 02:00-03:00; 晴; 11.5; 89.07; 西北风; 2.3. 2025年5月19日; 08:00-09:00; 晴; 15.3; 88.98; 西北风; 2.1. 2025年5月19日; 14:00-15:00; 晴; 22.2; 88.81; 西北风; 2.2. 2025年5月19日; 20:00-21:00; 晴; 15.1; 88.97; 西北风; 2.2. 2025年5月20日; 02:00-03:00; 晴; 12.1; 89.05; 西北风; 2.3. 2025年5月20日; 08:00-09:00; 晴; 15.5; 88.96; 西北风; 2.1. 2025年5月20日; 14:00-15:00; 晴; 23.1; 88.80; 西北风; 2.0. 2025年5月20日; 20:00-21:00; 晴; 16.2; 88.94; 西北风; 2.2. 2025年5月21日; 02:00-03:00; 晴; 11.8; 89.10; 西北风; 2.2. 2025年5月21日; 08:00-09:00; 晴; 14.9; 89.00; 西北风; 2.1. 2025年5月21日; 14:00-15:00; 晴; 21.4; 88.91; 西北风; 1.9. 2025年5月21日; 20:00-21:00; 晴; 15.0; 88.99; 西北风; 2.0. 表 3-4环境空气分析法（一） 序号; 检测项目; 分析方法及来源; 检出限; 仪器设备名称/型号; 仪器管理编号. 1; 总悬浮颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）; 7μg/m³; 电子天平（十万分之一）/GE0505; HZD-012-M. 综合大气采样器/KB6120型; HZD-059-I/J/K/L. 综合大气采样器/KB6120型; HZD-059-I/J/K/L. 2; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）; 0.07mg/m³; 气相色谱仪/GC9790Ⅱ; HZD-002-A. 3; 氯化氢; 《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法（暂行）》（HJ/T549-2016）; 0.02mg/m³; 综合大气采样器/KB6120型; HZD-059-I/J/K/L. 离子色谱仪/ICS-600; HZD-001-A. 表 3-5环境空气分析法（二） 序号; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器设备名称 及型号; 唯一编号; 检定/校准 有效期. 1; 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年第三篇第一章十一、（二） 亚甲基蓝分光光度法（B）; 0.001 mg/m³; 全自动大气/颗粒物采样器MH1200; MH170; 2025年11月21日. 2; 氨; 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ533-2009; 0.01 mg/m³; 紫外可见分光光度计 T6新世纪; MH009; 2026年7月14日. 3; SO2- 4; 《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl、Br、NO、NO- 3、PO3- 4、SO、SO）的测定离子色谱法》HJ799-2016; 0.30µg/m³; 全自动大气/颗粒物采样器MH1200; MH170; 2025年11月21日. 离子色谱仪CIC-D100; MH069; 2027年7月14日. 4; 臭气浓度; 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》 HJ1262-2022; 10 （无量纲）; 智能真空箱气袋采样器DL-6800K; MH086; —. 无臭空气净化装置JK-WRY007; MH104; —. 表 3-6环境空气监测结果（一） 检测类别; 环境空气; 检测性质; 现状检测. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测时间; 检测日期：2025-02-09~2025-02-13; 标准 限值. 采样日期及检测结果（2025）. 2月8日; 2月9日; 2月10日. 厂址下风向○1; 非甲烷总烃; mg/m³; 02:00-03:00; 0.45; 0.42; 0.53; 2.0. 08:00-09:00; 0.61; 0.46; 0.60. 14:00-15:00; 0.42; 0.36; 0.39. 20:00-21:00; 0.67; 0.62; 0.26. 总悬浮颗粒物; µg/m³; 24小时均值; 177; 183; 188; 300. 氯化氢; mg/m³; 02:00-03:00; ND; ND; ND; 50. 08:00-09:00; ND; ND; ND. 14:00-15:00; ND; ND; ND. 20:00-21:00; ND; ND; ND. 备注; 1.检测点位和执行标准由委托方提供；非甲烷总烃参照执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》河北省地方标准（DB13/1577-2012）中二级浓度限值；总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准相应限值；氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》中附录D日均值限值。 2.○1:E109°59′12.85″，N40°40′53.03″; 3.“ND”表示未检出或低于检出限，检出限详见检测方法一览表。. 表 3-7环境空气监测结果（二） 检测 项目; 检测 频次; 检测结果; 标准 限值. 厂址下风向. 硫化氢（µg/m³）; 第一次; 4; 4; 6; 10. 第二次; 4; 6; 5. 第三次; 5; 5; 5. 第四次; 4; 4; 4. 平均值; 4; 5; 5. 最大值; 5; 6; 6. 氨（µg/m³）; 第一次; 140; 153; 159; 200. 第二次; 148; 152; 155. 第三次; 147; 165; 166. 第四次; 146; 158; 153. 平均值; 145; 157; 158. 最大值; 148; 165; 166. SO; 第一次; ND; ND; ND; 300. 第二次; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND. 平均值; ND; ND; ND. 最大值; ND; ND; ND. 臭气浓度; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; /. 第二次; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10. 第四次; ＜10; ＜10; ＜10. 平均值; ＜10; ＜10; ＜10. 最大值; ＜10; ＜10; ＜10. 根据监测结果可知，本项目所在区域非甲烷总烃可满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》河北省地方标准（DB13/1577-2012）中空气质量浓度参考限值；总悬浮颗粒物可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准相应限值，氯化物可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，氨和硫化氢可满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D其他污染物空气质量浓度限值。 2#车间 1#车间 图 3-1监测点位布置图 - 声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，本次未进行声环境质量现状监测。 - 地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目周边地下水水质现状引用内蒙古邦润迪测试技术有限责任公司于2025年6月17日~6月26日对“包头市比亚迪矿用车有限公司”开展的地下水检测数据。 本项目地下水石油类引用《内蒙古包头装备制造产业园区总体规划》中现状监测数据，监测开展时间为2023年9月。 表 3-8检测方案表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次; 执行标准. 地下水; 厂区下游; pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、铁、锌、铬（六价）、砷、铅、镉、汞、高锰酸盐指数、碳酸盐、重碳酸盐、钾、钠、钙、镁、总大肠菌群、菌落总数; 1次/天，共1天; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准限值. 地下水; 一机人才学院东侧; 石油类; 1次/天，共1天. 采样依据; 《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020；. 表 3-9地下水检测结果一览表 A1样品采样地点; 厂区下游; 采样时间; 2025-06-17. 序号; 检测项目; 样品状态; 单位; 样品编号; 检测结果; 标准限值. 1; pH值; 无色、透明、无气味; 无量纲; WT/SZ-2025-1231-A1-01（5）; 7.8; 6.5-8.5. 2; 总硬度; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（12）; 229.5; 450. 3; 溶解性总固体; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（14）; 600; 1000. 4; 氟化物; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（4）; 0.53; 1.0. 5; 硝酸盐氮; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（4）; 1.24; 20.0. 6; 亚硝酸盐氮; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（7）; 0.039; 1.00. 7; 氨氮; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（6）; 0.230; 0.50. 8; 铬（六价）; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（11）; 0.004L; 0.05. 9; 锌; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（13）; 0.05L; 1.00. 10; 挥发酚; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（8）; 0.0003L; 0.002. 11; 高锰酸盐指数; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（15）; 2.9; 3.0. 12; 铁; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（13）; 0.03L; 0.3. 13; 砷; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（9）; 3×10-4L; 0.01. 14; 汞; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（10）; 6.4×10-4; 0.001. 15; 硫酸盐; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（4）; 147; 250. 16; 氯化物; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（4）; 141.0; 250. 17; 钾; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（2）; 6.74; -. 18; 钠; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（2）; 129.12; 200. 19; 钙; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（2）; 46.49; -. 20; 镁; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（2）; 24.744; -. 21; 镉; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（13）; 3.2×10-3; 0.005. 22; 铅; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（13）; 7×10-3; 0.01. 23; 碳酸盐; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（3）; 0; -. 24; 重碳酸盐; 无色、透明、无气味; mg/L; WT/SZ-2025-1231-A1-01（3）; 158.6; -. 25; 总大肠菌群; 无色、透明、无气味; CFU/100mL; WT/SZ-2025-1231-A1-01（16）; 未检出; 3.0. 26; 菌落总数; 无色、透明、无气味; CFU/mL; WT/SZ-2025-1231-A1-01（16）; 57; 100. 27; 石油*类; /; mg/L; /; 未检出; --. 结论; 本次所检符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准限值要求；“L”表示检测结果低于检出限；钾、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐无标准限值，检测结果仅供参考。 石油类为引用监测数据。. 由监测结果可知，监测点位各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 图3-2地下水检测布点图 - 土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目在包头市比亚迪矿用车有限公司现有厂区内建设，现有厂区已于2022年9月进行过土壤现状监测，并且按照现有项目环评要求，企业每3年开展一次土壤环境质量跟踪监测。 本项目废水污染因子为pH、COD、BOD、氨氮、TDS，由污水处理设备处理后经管网排入污水处理厂，生产中使用氯铱酸、五氧化二钽、氯化钌含贵金属溶液，经涂覆工序进入产品，不会进入土壤或地下水。危化品依托企业已建设危化品库存放，现有危化品库地面防渗处理并已完成验收，危废依托企业已建设危废间暂存，现有危废库地面防渗处理并完成验收。正常情况下不会对土壤、地下水造成影响。 综上，本项目位于比亚迪公司已建设厂区内，且现有厂区已开展土壤监测，本项目不存在重金属、有机物等土壤污染因子。因此不开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》中关于环境保护目标的规定： （1）大气环境：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； （2）声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标； （3）地下水：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 表 3-10项目环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 保护要求. 环境空气; 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气排放标准 项目运营期产生的颗粒物、HCl、NOx、硫酸雾、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值； 厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值；污水处理站产生的无组织H2S、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，具体见表3-11。 表 3-11大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高容许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）; 标准来源. 1; 颗粒物; 120; 23; 11.03; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 2; 氮氧化物; 240; 23; 2.23; 0.12. 3; 氯化氢; 100; 23; 0.721; 0.2. 4; 非甲烷总烃; 120; 23; 27.8; 4. 5; 硫酸雾; 45; 23; 4.46; 1.2. 6; H2S; /; /; /; 厂界; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 7; NH3; /; /; /; 厂界; 1.5. 8; 臭气浓度; /; /; /; 厂界; 20. 表 3-12项目厂区内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 排放限值 （mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1小时平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2.废水排放标准 本项目生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 生活污水经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后与综合废水处理站出口废水经企业废水总排放口排入园区管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 本次项目废水经包头市比亚迪矿用车有限公司废水总排口排入园区污水管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 经查阅包头市比亚迪矿用车有限公司各项环评及批复资料，以及验收资料，包头市比亚迪矿用车有限公司废水总排口执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值，其中BOD5和动植物油须执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 具体标准见下表。 表 3-13废水总排放口执行标准 标准; 污染因子; 排放限值mg/L; 污染物排放监控位置. 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3; pH值; 6-9; 企业废水总排放口. 悬浮物; 30. CODcr; 50. 氨氮; 8. 总氮; 15. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; BOD5; 300; 企业废水总排放口. 动植物油; 100. 3.噪声排放标准 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。 表 3-14厂界环境噪声排放标准 类别; 标准名称及级（类）别; 标准值. 类别; 数 值. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间dB（A）; 70. 夜间dB（A）; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间dB（A）; 65. 夜间dB（A）; 55. 4.固体废物执行标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制指标 本项目属于新建项目，根据国家“十四五”期间对、挥发性有机物、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。 本项目生活污水厂区集中处理后经园区污水管网，最终排入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心；生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，本项目全厂废水总量为5033.28t/a，COD排放量为0.2386t/a，氨氮排放量为0.0316t/a。 厂内废水处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心，本项目废水污染物排放指标纳入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心总量，不再新申请废水污染物总量排放控制指标。 生产废气需总量控制的因子指标为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和氮氧化物，本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 表 3-15本项目总量控制建议指标 污染物名称; 本项目排放总量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. 废气; VOCs; 1.191; 1.191. 氮氧化物; 0.011; 0.011. 2.削减量 根据《包头市 2025 年污染防治攻坚战行动方案》（包府办发〔2025〕23 号），严格落实污染区域削减。本项目涉及削减量指标为颗粒物、非甲烷总烃和氮氧化物。本项目颗粒物排放量0.6063t/a，非甲烷总烃排放量为1.191t/a，氮氧化物排放量为0.011t/a。 因此项目削减量为：颗粒物：0.6063t/a，VOCs：1.191t/a，氮氧化物0.011t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有标准化钢结构厂房，施工期影响主要为设备安装产生的废气、废水、噪声及固体废物。 1.废气 本项目施工期无土建施工，仅进行设备安装及调试，施工机械运行过程中会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO及THC等，由于其产生量不大，施工周期短，影响范围有限，对环境影响比较小。 2.废水 项目施工期会产生少量生活污水，依托厂区一体化污水处理设备处理后经园区污水管网，最终排入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 3.噪声 本项目施工期噪声主要来源于设备安装过程中产生的偶发性噪声，其噪声值在70dB（A）～90dB（A）之间，要求企业严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求进行控制，施工期噪声随着施工期的结束而结束，对周边声环境影响较小。 4.固废 项目施工期设备安装会产生少量的包装垃圾，约为0.1t，收集后外售综合利用；生活垃圾产生量约为0.05t，由环卫部门进行清运处理。 综上，项目在施工过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物，在采取相关的防治措施后，对周边环境影响较小，随着施工期的结束，各类污染也将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气 4.1.1废气产生排放情况 本项目废气主要为焊接、喷砂工段产生的烟尘废气，酸洗工段产生的酸雾废气，涂覆、干燥及烧结氧化工段产生的有机废气。 （1）喷砂废气 阳极板酸洗处理前需对其进行喷砂处理以精整其表面，本项目喷砂机设置1台，同时配套1套滤筒式除尘器。喷砂机产生的金属粉尘经集气罩收集后（收集率90%）吸入配套滤筒式除尘器处理，滤筒式除尘器处理效率可达95%，除尘系统设计总风量为3000m³/h。剩余尾气最终通过一根高为23m的排气筒（DA001）高空排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37、机械行业系数手册》可确定喷砂工序颗粒物产生量为2.19千克/吨-原料，项目需喷砂处理的工件总量约42t/a，项目年工作330天，喷砂工序每天运行12h，因此，项目喷砂含尘废气颗粒物产生量约为0.092t/a。未被收集的少量粉尘车间内无组织排放，排放量0.009t/a。 （2）焊接废气 项目阳极板有裂纹、孔洞、磨损等缺陷的采用氩弧焊接的工艺进行修复，其将产生少量焊接烟尘。本项目氩弧焊使用实心焊丝，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37、机械行业系数手册》可确定钛焊丝产尘量为9.19千克/吨-原料，根据企业提供资料，钛焊丝用量为0.2t/a，项目年工作330天，焊接工序每天运行8h，则焊接烟尘产生量为0.002t/a。 项目焊接工段配置1台氩弧焊机，因考虑到氩弧焊接工位需要定期移动，且车间焊接区与物料运送行车多有重叠处，焊接工位上方空间因行车设备遮挡难以布设排气管及集气罩等废气有组织收集设施，强行布设存在管道行车之间碰撞等安全隐患，极大影响工人安全与生产效率；故出于生产安全及效率上的考虑，项目拟配备1套移动式焊接烟尘净化器对其焊接废气进行收集处理，风量500m³/h。该设备对焊接烟尘的收集率及净化去除率分别为90%和95%，焊接烟尘经过滤除尘后，车间内无组织排放，排放量为0.0003t/a。 （3）配置和酸洗废气 项目采用草酸与盐酸对加工成型钛材分别进行表面处理，98%草酸与纯水的配比为1:25，37%盐酸与纯水的配比为1:2.7，酸洗过程中使用电加热酸洗槽，加热温度为90℃，加热时间2h。酸液配置和酸洗过程中会产生酸雾。 草酸属于中强酸，在100℃开始升华，125℃时迅速升华，157℃时大量升华，并开始分解。本项目配置的水溶液浓度较低（质量比浓度约为4%），常温条件下基本不挥发，本项目草酸溶液使用温度为90℃左右，在加热过程中会有少量草酸挥发。盐酸挥发性较强，37%盐酸在常温下配料有HCl气体挥发，10%盐酸溶液加热过程会有HCl气体挥发。 酸洗和溶液配制废气产生量根据《环境统计手册》中酸雾的挥发量计算公式进行计算： Gz=M（0.000352+0.000786V）P×F 式中：Gz—液体的蒸发量（kg/h）； M—液体的相对分子量，草酸分子量为90，盐酸分子质量为36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），一般取0.2～0.5m/s，本次取0.2m/s； P—相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力（mmHg），草酸P取值为0.68，根据《环境统计手册》查表可得，当温度90℃时，盐酸的饱和蒸汽压力P为1.48； F—液体蒸发面的表面积（㎡），本项目共设4个盐酸槽，单个盐酸槽面积均为1.3㎡；项目设置草酸槽1个，单个草酸槽面积均为2.2㎡。 通过计算，草酸挥发速率为0.07kg/h，草酸产生量为0.554t/a；盐酸挥发速率为0.14kg/h，氯化氢产生量为1.109t/a。 项目酸洗车间密闭，溶液配置通风橱进行，在盐酸槽上方设置集气罩，采用顶吸罩，草酸槽侧方设置集气罩，采用侧吸罩，收集后的酸雾经两级碱喷淋塔处理后通过23m高排气筒（DA002）排放。设计风量为40000m³/h，集气罩废气收集效率为90%，两级碱喷淋对酸雾去除效率按90%计，则草酸雾有组织排放量为0.05t/a，HCl有组织排放量为0.1t/a。 草酸雾无组织排放量为0.055t/a，HCl无组织排放量为0.111t/a。 （4）配制、涂覆、烧结废气 ①有机废气（以非甲烷总烃计） 项目生产过程中涂刷的贵金属溶液使用正丁醇和异丙醇作溶剂，有机溶剂在溶液配置、涂覆和烧结过程中全部挥发。正丁醇和异丙醇使用量均为2.11t/a，五氯化钽-正丁醇溶液中未反应的正丁醇在涂覆和烧结过程中挥发，根据反应方程式（方程式①②），挥发的正丁醇为0.034t/a，则有机废气产生量为4.254t/a。 项目设置密闭配料间并采用通风橱，涂刷车间为密闭设置，涂刷平台采用矩形顶吸罩，焙烧炉进出口上方采用矩形顶吸罩，拟安装高度为4～5m。此过程产生的废气，由集气系统收集后经风管引至碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后通过23m高排气筒（DA003）排放，设计风机风量30000m³/h。通风橱与集气罩废气收集效率约为90%，废气处理设施有机废气去除效率80%。则有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.766t/a。 有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.425t/a。 ②HCl和NOx 根据企业提供，烧结时贵金属发生的反应如下： 五氯化钽-正丁醇溶液烧结工序反应方程①式如下： TaCl5+5C4H10O→Ta（C4H9O）5+5HCl↑ Ta（C4H9O）5+O2→Ta2O5+CO↑+H2O 氯铱酸烧结工序反应方程式②如下： H2IrCl6·6H2O+4C4H10O→Ir（C4H9O）4+6HCl+6H2O Ir（C4H9O）4+12O2→IrO2+16CO2+18H2O 根据查阅相关资料，硝酸钴在500℃时分解成氧化钴与二氧化氮与氧气，其受热分解方程式③如下： 根据上述反应式可以看出，本项目烧结过程中将产生HCl和氮氧化物。项目使用五氯化钽-正丁醇溶液0.1t/a（含量20%），氯铱酸0.1t/a（含量35%），硝酸钴0.05t/a（纯度95%），根据分解方程式，烧结过程HCl产生量为0.029t/a，NOx产生量为0.024t/a，消耗丁醇0.046t/a。焙烧炉进出口上方采用矩形顶吸罩，拟安装高度为4～5m。产生的HCl与氮氧化物经集气罩收集后经风管引至碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附设备处理后通过23m高排气筒（DA003）排放，设计风机风量30000m³/h。集气罩废气收集效率约为90%，废气处理系统对HCl去除效率为90%、氮氧化物去除效率60%。则HCl有组织排放量为0.003t/a，氮氧化物有组织排放量为0.009t/a。 HCl无组织排放量为0.003t/a，氮氧化物无组织排放量为0.002t/a。 （5）实验室废气 项目设置有实验室，实验试剂主要用到少量硫酸和盐酸用于去除金属表面氧化膜，实验室溶液配制过程中将产生废气，主要来源于各种挥发性的无机试剂盐酸、硫酸等。项目实验室溶液配制平均操作时间为2h，年工作330d，实验室使用硫酸量为500L，盐酸量为100L，硫酸与盐酸挥发量根据《环境统计手册》中酸雾的挥发量计算公式进行计算： Gz=M（0.000352+0.000786V）P×F 式中：Gz—液体的蒸发量（kg/h）； M—液体的相对分子量，硫酸分子量为98，盐酸分子质量为36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），一般取0.2～0.5m/s，本次取0.2m/s； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg），在常温下盐酸的蒸汽分压力为105.5mmHg，硫酸的蒸气分压力为11.52mmHg； F—液体蒸发面的表面积（㎡），液体蒸发面的面积取0.03㎡。 通过计算，硫酸挥发量为0.017kg/h，硫酸雾产生量为0.11t/a；盐酸挥发量为0.059kg/h，氯化氢产生量为0.39t/a。 实验室设置通风橱，收集后的实验室废气经两级碱喷淋塔处理后通过23m高排气筒（DA002）排放。设计风量为40000m³/h，通风橱废气收集效率为90%，两级碱喷淋对酸雾去除效率按90%计，则硫酸雾有组织排放量为0.001t/a，HCl有组织排放量为0.004t/a。 硫酸雾无组织排放量为0.001t/a，HCl无组织排放量为0.004t/a。 （6）污水处理站恶臭气体 项目污水处理过程中采用中和絮凝沉淀以及生化等处理工艺，会产生恶臭气体。污水处理恶臭气体主要为有机物生物降解过程产生的一些恶臭类气体，主要包括硫化氢、氨气、臭气浓度。由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、充氧、曝气、污水停留时间以及污染气象等条件有关，有毒有害物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难以计算，本次评价主要考虑废水生化处理产生低浓度废气中的恶臭物质NH3和H2S作为评价因子。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。进入本项目新建污水处理设施的废水量约为3449.28t/a，BOD5总处理量为0.0767t/a，则NH₃、H₂S产生量为0.00024t/a、0.000009t/a。进入生活污水处理站的污水量为1584t/a，BOD5总处理量为0.2851t/a，则NH₃、H₂S产生量为0.000881t/a，0.00003t/a。污水处理设备采用密闭设备，并加强车间通风，项目污水处理系统产生的恶臭气体无组织排放。 （7）木箱吹扫废气 木箱吹扫采用移动式吸尘机进行除尘，木箱平均处理量为8个/d。根据建设单位提供经验数据，清理一个木箱产生的粉尘量约0.05kg，每日运行时间为8h，则粉尘产生量0.132t/a。木箱吹扫过程中采用移动式除尘器进行收尘处理，移动式除尘器收集效率以90%计，除尘效率为95%，经除尘器处理后废气在车间内无组织排放。则本项目木箱吹扫过程中颗粒物无组织排放量为未被收集的粉尘和移动式除尘器排放量总和，排放量为0.019t/a。 （8）铜箔切割废气 根据企业提供资料，铜箔处理（切割量）约3600t/a，铜箔采用激光切割设备切割，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37机械行业系数手册，激光切割烟尘产生系数参考等离子切割，产污系数为1.1kg/t原料。切割量为3600t/a则颗粒物产生量为3.96t/a，项目拟配备1套移动式焊接烟尘净化器对其焊接废气进行收集处理，风量500m³/h。该设备对焊接烟尘的收集率及净化去除率分别为90%和95%，焊接烟尘经过滤除尘后，车间内无组织排放，排放量为0.574t/a。 表 4-1大气污染物有组织排放量核算表 污染源; 污染物名称; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m³); 治理措施; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m³); 排气筒. 喷砂; 颗粒物; 0.092; 0.023; 7.67; 一体化喷砂机集气罩收集（90%）+滤筒式除尘器（95%），风机风量3000m³/h经DA001排气筒排放; 0.004; 0.001; 0.34; DA001. 酸洗; 草酸雾; 0.554; 0.070; 1.75; 酸洗废气经集气罩收集，实验室废气经通风橱收集，废气汇集后经1套二级碱喷淋处理后排放，收集率90%，处理效率90%，风量40000m³/h; 0.050; 0.006; 0.16; DA002. 氯化氢; 1.109; 0.140; 3.50; 0.100; 0.013; 0.32. 实验室; 氯化氢; 0.039; 0.059; 1.48; 0.004; 0.006; 0.15. 硫酸雾; 0.011; 0.017; 0.43; 0.001; 0.002; 0.04. 配料涂覆烧结; 非甲烷总烃; 4.254; 0.537; 17.90; 焙烧炉和涂刷平台采用集气罩收集，密闭配料间采用通风橱收集废气，废气汇集后由碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后排放，废气收集效率90%，非甲烷总烃处理效率80%，氯化氢处理效率90%，氮氧化物处理效率60%，经DA003排气筒排放; 0.766; 0.097; 3.22; DA003. 氮氧化物; 0.025; 0.003; 0.10; 0.009; 0.001; 0.04. 氯化氢; 0.029; 0.004; 0.13; 0.003; 0.00038; 0.01. 表 4-2大气污染物无组织排放量核算表 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 治理措施; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 喷砂; 颗粒物; 0.009; 0.002; /; 0.009; 0.002. 焊接; 颗粒物; 0.002; 0.001; 设置移动式焊接烟尘净化器，风量500m³/h。收集率90%，净化效率95%; 0.0003; 0.0001. 酸洗; 草酸雾; 0.055; 0.007; /; 0.055; 0.007. 氯化氢; 0.111; 0.014; /; 0.111; 0.014. 配制 涂覆 烧结; 非甲烷总烃; 0.425; 0.054; /; 0.425; 0.054. 氮氧化物; 0.002; 0.00025; 0.002; 0.00025. 氯化氢; 0.003; 0.00038; 0.003; 0.00038. 实验室; 氯化氢; 0.004; 0.006; /; 0.004; 0.006. 硫酸雾; 0.001; 0.002; /; 0.001; 0.002. 废水处理设施; 氨气; 0.00112; 0.00014; /; 0.00112; 0.00014. 硫化氢; 0.000039; 0.0000049; /; 0.000039; 0.0000049. 木箱吹扫; 颗粒物; 0.132; 0.05; 设置移动式焊接烟尘净化器，风量500m³/h。收集率90%，净化效率95%; 0.019; 0.007. 铜箔切割; 颗粒物; 3.96; 1.5; 设置移动式焊接烟尘净化器，风量500m³/h。收集率90%，净化效率95%; 0.574; 0.285. 表 4-3大气污染物排放量核算表 污染因子; 排放量（t/a）. VOC; 1.191. HCl; 0.225. 颗粒物; 0.6063. 氨; 0.00112. 硫化氢; 0.000039. 硫酸; 0.002. 草酸; 0.105. NOx; 0.011. （8）非正常情况 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置发生故障，造成废气未处理直接排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放0.5h对周围环境的影响。 表 4-4非正常排放情况污染物排放源强一览表 非正常排放源; 非正常排 放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （mg/m³）; 非正常排放速率 （kg/h）; 单次持续时间（h）; 单次排放量（kg）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA001排气筒; 废气处理装置故障; 颗粒物; 7.67; 0.023; 0.5; 0.012; ≤1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产，及时维修. DA002排气筒; 废气处理装置故障; 氯化氢; 4.98; 0.199; 0.5; 0.1; ≤1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产，及时维修. 草酸雾; 1.75; 0.07; 0.035. 硫酸雾; 0.43; 0.017; 0.008. DA003排气筒; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 4.254; 0.537; 0.5; 0.267; ≤1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产，及时维修. 氮氧化物; 0.025; 0.003; 0.0015. 氯化氢; 0.029; 0.004; 0.002. （9）废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），项目排放口均为一般排放口，项目废气排放口基本情况见表4-5。 表 4-5项目排放口基本情况一览表 产污环节; 排放口基本情况; 排放标准. 污染物; 排放口类型; 编号; 坐标; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 执行标准; 浓度 mg/m³; 速率 kg/h. 喷砂; 颗粒物; 一般排放口; DA001; 109.984079911 40.685090253; 23; 0.3; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 11.03. 酸洗、实验室; HCl; DA002; 109.984184517 40.685009787; 23; 0.9; 20; 100; 0.721. 硫酸雾; 45; 4.46. 配料涂覆烧结; HCl; DA003; 109.984337404 40.684889087; 23; 0.8; 20; 100; 0.721. 氮氧化物; 240; 2.23. 非甲烷总烃; 120; 27.8. 4.1.2废气主要污染防治措施及其可行性分析评述 4.1.2.1有组织废气治理措施 项目喷砂工段设置密闭车间，喷砂废气经滤筒式除尘器处理后经23m排气筒排放；项目酸洗车间为密闭车间，在盐酸槽上方设置集气罩，采用顶吸罩，草酸槽侧方设置集气罩，采用侧吸罩，收集后的酸雾与经通风橱收集的实验室废气经两级碱喷淋塔处理后通过23m高排气筒排放。 项目设置密闭配料间并采用通风橱，涂刷车间为密闭设置，涂刷平台采用矩形顶吸罩，焙烧炉进出口上方采用矩形顶吸罩，拟安装高度为4～5m，此过程产生的废气由集气系统收集后经风管引至碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后通过23m高排气筒排放。 ①滤筒式除尘器 滤筒式除尘器是通过滤筒对含尘气体进行过滤，将粉尘阻留在滤料表面上，净化后的气体则通过滤料排出。 滤筒式除尘器工作原理具体为：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。随着过滤的不断进行，滤筒表面的粉尘层会逐渐增厚，导致过滤阻力增大。当阻力达到某一规定值时，就需要进行清灰。此时，PLC程序会控制脉冲阀的启闭，利用压缩空气进行反吹清灰，使附着在滤料表面的粉尘脱落并落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一次清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。 滤筒式除尘器的处理效率通常较高，在正常运行条件下，其除尘效率一般可达99%以上。对于粒径大于1微米的粉尘，滤筒式除尘器的去除率可高达99.9%以上；对于更细小的粉尘，如0.1微米至1微米之间的粉尘，其去除效率也能达到99%左右。因此，本报告取99%，达标排放可行。 ②碱喷淋塔 碱喷淋塔以氢氧化钠溶液作为吸收剂，废气进入喷淋塔进风段后向上流动，而喷嘴喷出的吸收剂由上向下喷淋。从第三级中喷出的中和液与上升的废气进行气液接触，吸收中和之后中和液往下淋湿第二级滤料层，使从下往上流动的废气得到气液接触吸收中和，从第二级中喷出的中和液与上升的废气进行气液接触，再一次获得气液相接触吸收中和作用，同时还增大了第二级中滤料的淋湿量，从而加大了该滤料层的气液比，第一层填料与第二层情况一样。正因为废气是自下而上流动。因此通过第一级滤料层的废气浓度最高，这样使高浓度的气体曲折地从滤料间空隙通过，向上流动时与向下流动的吸收剂接触吸收中和，可使废气通过该滤料层后浓度急剧下降，然后再经过一层吸收剂喷淋，气体与吸收剂中和后，浓度再度下降，使废气的浓度净化到设计的预期效果。 喷淋塔填充材料采用多面空心滤球。多面空心滤球具有表面积大，低压损，及物质移转高度低等特性，相较于其他填充材料具有较高的处理效率及较低的运行费用。塔体配套有循环水箱系统，循环水箱与吸收塔本体相连接，水箱内部设有浮球式液位控制器，过滤格网，并预留有进水补水入口，加药口、水位溢流口及污水排放口。塔顶配有高效除雾器进行除雾，将气中的水雾、泡沫等进行阻隔、去除，防止随气夹带进后续工序。 ③活性炭吸附装置 活性炭净化废气是利用活性炭的微孔结构产生的引力作用，将分布在气相中的有机物分子或分子团进行吸附，以达到净化气体的目的。活性炭吸附有机物为物理吸收，经活性炭吸附后的有机物由气相变成液体聚集在活性炭的微孔内，当活性炭微孔被有机物布满后活性炭便失去了吸附效率，此时活性炭必须进行再生或更换。 活性炭的孔径可以分为三类：微孔（直径小于2nm），中孔（直径在2-50nm之间），以及大孔（直径大于50nm）。本项目活性炭主要用于吸附有机废气，一般来说，微孔活性炭具有较高的比表面积和吸附容量，适用于吸附小分子物质，如气体分子和某些有机化合物，故本项目活性炭吸附装置应采用粒径小于2nm的活性炭，并按照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，采用碘值应不低于800mg/g的活性炭。 活性炭装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的孔隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过活性炭装置处理后达标排放。 参照《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023）中酸碱废气治理技术“采用氢氧化钠等碱性吸收液处理酸性废气，pH控制在8～10之间，酸碱废气处理效率大于95%。“有机废气处理技术”“吸收+活性炭吸附”适用于VOCs浓度小于1000mg/m³的有机废气的治理，VOCs去除率可达80%以上。本项目产生的酸洗及实验室废气经“两级碱喷淋”处理后排放，主要污染物氯化氢、硫酸雾、草酸处理效率取值90%；配料涂刷烧结产生的废气主要污染物为挥发性有机物、HCl与NO₂，采用“碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附”处理后排放，对挥发性有机物的去除效率取值90%，HCl与NO₂去除率取值80%。 本项目阳极板生产废气主要为硫酸雾、氯化氢、有机废气、颗粒物，废气产生的工序和污染物与电子工业生产工序和污染物类似，参考《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1037-8019）附录B中表B.1“电子工业排污单位废气防治可行技术参考表”，本项目喷砂废气采用的滤筒式除尘器处理，酸洗气体采用两级碱喷淋塔处理，配制、涂刷、烧结产生的废气采用碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附装置处理，以上废气处理措施均为规范中的可行技术。 表 4-6废气处理措施可行性技术对比表 生产单元; 污染物项目; 可行技术; 本项目采取技术; 符合性. 原料系统; 颗粒物; 袋式除尘器; 滤筒式除尘器; 符合. 表面处理; 氮氧化物、氯化氢、氨、硫酸雾、甲醛、氰化氢等; 碱液喷淋洗涤吸收法 酸液喷淋洗涤吸收法; 两级碱喷淋塔; 符合. 烧成、涂覆; 挥发性有机物; 活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧法; 碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附; 符合. 4.1.2.2无组织废气处理措施 建设单位拟采取如下措施，以减少项目的无组织废气挥发量。 ①严格按照作业规程进行生产作业，减少生产过程中的大气污染物的无组织排放； ②将喷砂区、酸洗区、配料间、涂刷区等设置为密闭区域，有效避免废气的外溢，同时加强车间排风，及时将产生的大气污染物排至室外，减少其在车间内的累积； ③加强员工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； ④加强设备的维护； ⑤加强厂房南北两侧绿化，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。 4.1.2.3非正常排放控制措施 建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理： ①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况； ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置； ④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； ⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放； ⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置； ⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。 通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效地控制。 4.1.3达标排放及环境影响分析 根据分析，项目喷砂废气经滤筒式除尘器处理后经DA001（23m）排气筒排放，颗粒物排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.03mg/m³，其排放速率与排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。项目酸洗槽产生的废气与实验室产生的废气经收集后由两级碱喷淋塔处理后经DA002（23m）排气筒排放，其中HCl排放速率为0.03kg/h，排放浓度为0.78mg/m³，硫酸雾排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.014mg/m³，HCl与硫酸雾的排放浓度与排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。配料、涂刷、烧结工序产生的废气经收集后由碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附处理后经DA003（23m）排气筒排放，其中非甲烷总烃排放速率为0.03mg/m³，排放浓度为1.15mg/m³；HCl排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.017/m³；NO₂排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.017mg/m³；均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 本项目无组织排放的颗粒物、氮氧化物、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准中最高排放浓度限值；污水处理站产生的H2S、NH3无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值。 4.1.4废气监测计划及要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废气污染源监测计划见下表。 表 4-7废气污染源监测 排口类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 一般排放口; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值. 一般排放口; 排气筒DA002; 氯化氢; 1次/年. 硫酸雾; 1次/年. 一般排放口; 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. 氯化氢; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. /; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 颗粒物; 1次/年. 氯化氢; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 硫酸雾; 1次/年. 硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值. 氨; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年. /; 厂区内 生产车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值. 4.2废水 4.2.1污染物产生及排放情况 （1）生产废水 项目生产废水主要为涂层剥离废水、酸洗工序废水、喷淋废水与纯水制备废水。项目工业废水年产生总量约为3449.28m³/a。生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 废水各污染物源强见下表。 表 4-8生产废水产排情况一览表 项目; pH值; COD; SS; TDS; BOD5; NH3-N. 涂层剥离废水 196.2m³/a; 产生浓度（mg/L）; 1; 200; 150; 1200; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.03924; 0.02943; 0.23544; 0; 0. 酸洗废水464.64m³/a; 产生浓度（mg/L）; 1~2; /; 200; 1600; 550; 20. 产生量（t/a）; /; 0; 0.0929; 0.7434; 0.2556; 0.0093. 喷淋塔2661.12m³/a; 产生浓度（mg/L）; /; 660; 350; 1200; /; 0. 产生量（t/a）; /; 1.7563; 0.9314; 3.1933; 0; 0. 纯水127.32m³/a; 产生浓度（mg/L）; /; /; /; 1600; /; /. 产生量（t/a）; /; 0; 0; 0.203712; 0; 0. 生产废水产生合计3449.28m³/a; 产生浓度（mg/L）; /; 520.57; 305.48; 1268.64; 74.10; 2.70. 产生量（t/a）; /; 1.7956; 1.0537; 4.3759; 0.2556; 0.0093. 新建污水处理设施处理效率; %; /; 90; 94; 60; 30; 50. 厂区综合污水处理站处理效率; %; /; 20; 80; 20; 25. 生产废水排放合计; 排放浓度（mg/L）; 6~9; 41.63; 18.32; 507.47; 51.87; 1.36. 排放量（t/a）; /; 0.1436; 0.0632; 1.7504; 0.1789; 0.0047. （2）生活污水 本项目职工50人，依托厂区现有食堂及宿舍。生活污水排放量为1584m³/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。根据《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，生活污水各污染物产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5200mg/L、mg/L、NH3-N30mg/L。职工生活污水经厂内现有的1套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备处理后（A/O法COD去除率为85%、BOD5去除率为90%、氨氮去除率为15%、SS去除率为85%）通过园区污水管网进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心进一步集中处理。生活污水产排情况见下表。 表 4-9生活污水产排情况一览表 项目; COD; SS; 动植物油; BOD; 氨氮. 生活污水1584m³/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 300; 30; 200; 20. 产生量（t/a）; 0.6336; 0.4752; 0.04752; 0.3168; 0.03168. 处理效率（%）; 90; 85; 0; 30; 50. 排放浓度（mg/L）; 40.03; 45.01; 29.99; 140.03; 9.97. 排放量（t/a）; 0.0634; 0.0713; 0.0475; 0.2218; 0.0158. （3）项目废水排放情况汇总 本项目全厂废水排放情况核算汇总见下表。 表 4-10项目废水污染物产排情况统计核算表 项目; pH; COD; SS; TDS; BOD5; NH3-N; 动植物油. 生产废水 3449.28m³/a; 排放浓度（mg/L）; 6~9; 41.63; 18.32; 507.47; 51.87; 1.36; /. 排放量（t/a）; /; 0.1436; 0.0632; 1.7504; 0.1789; 0.0047; /. 生活污水1584m³/a; 排放浓度（mg/L）; /; 59.97; 45.01; /; 20.01; 16.98; 29.99. 排放量（t/a）; /; 0.0950; 0.0713; /; 0.0317; 0.0269; 0.0475. 综合废水5033.28m³/a; 排放量（t/a）; /; 47.40; 26.72; 347.77; 41.84; 6.28; 9.44. 排放浓度（mg/L）; 6~9; 0.2386; 0.1345; 1.7504; 0.2106; 0.0316; 0.0475. 标准限值; mg/L; 6~9; 50; 30; /; 500; 8; 100. 4.2.2废水主要污染防治措施及其可行性分析评述 （1）废水处理系统 项目建设有15m³/d的废水处理系统，纯水制备废水、酸洗工序废水与喷淋废水经废水处理系统处理，采用“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”处理的工艺。 ①新建废水处理系统处理工艺原理 pH调节池投加NaOH调节废水pH值，将酸性或碱性废水调整到适宜后续处理的酸碱度范围，避免极端pH对后续处理单元产生不利影响。 化学混凝法能够有效地去除废水中的有机物，很大程度上降低废水的COD。所谓化学混凝法是指通过向废水中投加絮凝剂，利用絮凝剂的吸附架桥，压缩双电层及网捕作用，使水中胶体及悬浮物失稳、相互碰撞和凝聚转而形成絮凝体，再用沉淀或气浮工艺使颗粒从水中分离出来以达到净化水体的方法。 利用厌氧微生物的代谢作用，在无氧条件下将废水中的大分子有机物分解为小分子有机物或无机物（如甲烷、二氧化碳等），降低废水的有机物含量。通过好氧微生物的作用，在有氧环境下将废水中剩余的有机物进一步降解为二氧化碳和水等，同时对氨氮等也有一定去除效果。二次采用混凝沉淀法进一步去除废水中残留的悬浮物等杂质。经中转池暂时储存和中转废水，对废水进行短暂调节，实现污水无害化处理。 ②新建废水处理系统工艺概述 纯水废水、酸洗废水、喷淋塔废水及生产废水进入综合废水调节池进行水质调节然后经提升泵打入pH调节池内，通过加药设备加入液碱调节废水pH值至允许出水水质指标，加入PAC、PAM去除废水中的悬浮物以及部分有机物。而后经厌氧和好氧生物处理单元，降解去除有机污染物；出水流入二次混凝沉淀单元进行固液分离，沉淀池上清液排放。沉淀池污泥汇集至污泥管最终经污泥隔膜压滤机处理后外送处置。废水处理工艺流程图见下图。 图 4-1污水处理工艺流程图 ③新建废水处理系统废水处理效率 根据废水处理系统设计厂家提供资料和本项目废水达标要求，项目废水处理系统污染物处理效率见下表。 表 4-11废水处理系统污染物设计处理效率一览表 污染物; COD; SS; TDS; BOD5; NH3-N. 设计处理效率（%）; 90; 94; 60; 30; 50. ④厂区现有综合废水处理站工艺流程 厂区现有综合废水处理站工艺流程见下图。 图 4-2现有污水处理站污水处理工艺图 ⑤厂区现有综合废水处理站废水处理效率 厂区现有综合废水处理站废水处理效率如下： 表 4-12综合废水处理系统污染物处理效率一览表 污染物; COD; BOD; SS; 氨氮. 处理效率（%）; 30; 20; 80; 25. ⑥厂区现有A/O一体化污水处理设备处理效率 厂区现有A/O一体化污水处理设备处理效率如下： 表 4-13A/O一体化污水处理设备污染物处理效率一览表 污染物; COD; BOD; SS; 氨氮. 处理效率（%）; 85; 90; 85; 15. ⑦处理措施可行性 本项目生产废水主要为酸洗废水、纯水制备废水与喷淋塔废水，其中酸洗废水中主要污染物为盐酸与草酸，纯水制备废水中主要污染物为TDS、喷淋塔废水中主要污染物为有机物与氯化物、草酸盐、硫酸盐等。项目生产废水经综合废水调节池调节后，主要污染物为pH值、COD、SS、NH3-N、BOD5、TDS等，项目废水处理系统中pH调节沉淀池中通过投加液碱、PAC、PAM可调节pH值并去除废水中的TDS与部分有机物，可满足包头市比亚迪矿用车有限公司综合污水处理站进水需求。为了进一步降低生产废水污染物排放浓度，后续采用厌氧和好氧生物处理单元，降解去除有机污染物。项目生产废水经废水处理系统处理后排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理后的废水中各污染物可达标排放。处置措施可行。 （2）生产废水依托可行性分析 本项目生产废水经废水处理系统处理后排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。根据水平衡分析，项目生产废水日最大产生量为10.47m³/d。包头市比亚迪矿用车有限公司综合废水处理站设计规模为15m³/h，现状新能源汽车动力电池超薄铜箔项目废水排放量为1.73m³/h，尚余18.27m³/h（438.53m³/d）的余量，剩余容量可接纳本项目产生的生产废水。本项目生产废水主要污染物为pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、TDS等，废水处理系统设计各污染物出水水质浓度小于包头市比亚迪矿用车有限公司综合废水处理站进水水质要求。包头市比亚迪矿用车有限公司综合废水处理站采用化学沉淀法工艺，废水经处理后满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值后排入园区污水管网。包头市比亚迪矿用车有限公司已取得排污许可证。因此，本项目生产废水经废水处理系统处理后排入包头市比亚迪矿用车有限公司综合污水处理站处理可行。 （2）生活污水污染防治措施 项目生活污水经厂内1套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理。A/O法即厌氧-好氧工艺，主要是利用微生物在厌氧和好氧环境下的代谢作用，将污水中的有机物、氮、磷等污染物进行去除，从而达到净化污水的目的。现厂区A/O法一体化污水处理设备仅处理“电解铜箔项目”产生的生活污水1.87m³/h（44.88m³/d），则A/O法一体化污水处理设备剩余处理量为55.12m³/d，本项目生活污水产生量为4.8m³/d，所以A/O法一体化污水处理设备完全可以接纳本项目产生的生活污水。 （3）废水接管可行性分析 ①包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心工艺 包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心位于青山区赛罕路东侧，四道沙河西侧，是包头市现有规模最大的污水处理厂，该厂于2000年11月正式投入运行。主要服务范围为青山区钢铁大街以北，富强路以东区域。包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心厂区占地面积9.64公顷，建筑面积2万多平方米，是包头市第一座设备先进、设施完善的以二级处理等级建设运行的城市现代化污水处理厂，设计规模为日处理污水7万m³，日处理中水4.5万m³。污水采用传统活性污泥处理工艺，污泥采用浓缩-螺滤脱水工艺，中水处理采用沉淀-过滤-消毒工艺。包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心出水达到国家一级A标准，处理工艺为改良A2/O。目前园区污水管网已经随园区道路铺设完成。 ②水质净化厂排水情况 经包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心处理后中水8万t/d回用于绿化和电厂。外排最大量为2万t/d流入四道沙河，经二道沙河截流渠汇入尾闾管线，最终汇入二道沙河。 本项目建成后排入企业废水总排放口的废水总量为5033.28m³/a（15.27m³/d），包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心完全可以接纳本项目的废水；本项目排放水质满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值，其中BOD5和动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，项目排放的废水对包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心不会构成冲击和影响。目前包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心收纳污水6万m³/d，剩余处理能力4万m³/d，且一直运行稳定，因此项目废水进入园区污水管网排至包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心可行。 本项目生产废水（纯水制备废水、酸洗工序废水与喷淋废水）排入新建废水处理系统处理后再进入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，生活污水经厂区内现有100m³/d的A/O法一体化污水处理设备预处理后经企业废水总排放口排入园区污水管网。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定本项目环境监测计划如下： 表 4-14废水监测计划 监测点位; 污染物; 监测频次; 执行标准. 厂区污水总排口; COD、pH; 1次/天; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值. 氨氮、SS; 1次/月; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值. BOD、TDS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 监测计划根据企业现有废水排放监测要求制定. 4.3噪声 4.3.1噪声源强分析 （1）噪声源 项目噪声源主要为抛光机、喷砂机、小型液压机、氩弧焊机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，其源强在70-90dB（A）左右。 |

|  | 表 4-15项目噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 抛光机; /; 70; 厂房隔音、基础减震; -2.6; 5.6; 1; 5.3; 66.7; 昼夜; 26; 40.7; 1. 2; 喷砂机; JCK-TBQL1000-2; 85; 厂房隔音、基础减震; -5.1; 0; 5; 2; 83.4; 昼夜; 26; 57.4; 1. 3; 小型液压机; 200～500T; 90; 厂房隔音、基础减震; -2.6; 0; 1; 4.4; 85.3; 昼夜; 26; 59.3; 1. 4; 液压校形机; 200～500TYL-32; 90; 厂房隔音、基础减震; -2.6; 0; 1; 4.4; 85.3; 昼夜; 26; 59.3; 1. 5; 氩弧焊机; TIG200S/A; 80; 厂房隔音、基础减震; -2.1; 0; 1; 4.6; 74.2; 昼夜; 26; 48.2; 1. 6; 超声波清洗机; FRQ-10100ST; 75; 厂房隔音、基础减震; 0; 0; 1; 7.9; 69.1; 昼夜; 26; 43.1; 1. 7; 滚筒; /; 80; 厂房隔音、基础减震; 18.9; 0; 1; 8; 60.2; 昼夜; 26; 34.2; 1. 8; 链式炉; 250kW/20mRWDX-240-5; 75; 厂房隔音、基础减震; 14.3; 0; 1; 10; 61.3; 昼夜; 26; 35.3; 1. 9; 台式炉; RX-200-6; 75; 厂房隔音、基础减震; 14.3; 0; 1; 13; 61.3; 昼夜; 26; 35.3; 1. 10; 纯水机; ROROSJ; 70; 厂房隔音、基础减震; 0; 0; 1; 7.9; 62.2; 昼夜; 26; 36.2; 1. 11; 移动式焊接烟尘净化器; 500m³/h; 70; 厂房隔音、基础减震; -2.1; 0; 1; 4.6; 64.4; 昼夜; 26; 38.4; 1. 12; 滤筒式除尘器; 3000m³/h; 90; 厂房隔音、基础减震; -5.1; 0; 5; 2; 83.6; 昼夜; 26; 57.6; 1. 13; 二级碱液循环喷淋洗涤吸收塔; 40000m³/h; 70; 厂房隔音、基础减震; 0; 0; 1; 7.9; 60.6; 昼夜; 26; 34.6; 1. 14; 碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附; 30000m³/h; 70; 厂房隔音、基础减震; 5.8; 0; 1; 25; 54.7; 昼夜; 26; 28.7; 1. 15; 一体化处理设备; 100m³; 85; 厂房隔音、基础减震; 0; 0; 1; 7.7; 69.6; 昼夜; 26; 43.6; 1. 16; 水泵; 75; 厂房隔音、基础减震; 3.2; 5.2; 1; 3.3; 65.3; 昼夜; 26; 39.3; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量； ③考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。 2）室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：如图所示。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1； 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S：为房间内表面面积，㎡；α：为平均吸声系数，本评价α取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lpz: 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB: Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m²。 ④按室外声源的预测方法计算预测点处的A声级。 3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB: Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aamm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减Adiv表征如下： 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处的声压级，dB； r0——参考位置距声源的距离，m；r——预测点距声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LA），且声源位于刚性地面上（半自由声场），则： 式中： Lp（r）—预测点处的声压级，dB； L——自由声源产生的倍频带声功率级，dB； LA（r）—自由声源产生的倍频带声功率级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离，m； 4）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Li，在T时间内该声源工作时间为t；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Lj，在T时间内该声源工作时间为t，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为： 式中： Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 5）噪声预测结果 预测结果见下表。 表 4-16设备噪声预测结果单位：dB（A） 预测点位; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东侧厂界; 53; 48; 51.1; 46.1; 55.5; 50.2; 昼间65 夜间55; 达标. 2#南侧厂界; 54; 47; 49.4; 42.4; 55.3; 48.3; 达标. 3#西侧厂界; 54; 47; 50.3; 46.3; 55.5; 49.7; 达标. 4#北侧厂界; 53; 48; 52.6; 47.6; 55.5; 50.8; 达标. 备注：本底值取自“新能源动力电池超薄铜箔项目”验收监测数据. 4.3.2噪声影响分析 本项目运营期设备噪声级在70～90dB（A）之间。项目在采取选用低噪声设备，做好基础减振，安装消声器等降噪措施；生产过程中关闭车间门窗，门窗采用隔声、吸声材料等措施后，降噪后厂界噪声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类环境功能区排放标准限值，因此，项目场界噪声可达标排放。 4.3.3噪声防治措施 ①选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，对设备基础进行减振。 ②项目重视总平面布置，布局合理，将高噪声设备布置远离厂界，利用建筑物来隔离声波的传播。 ③用隔声法降低噪声：采用适当隔声设备如隔墙、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等对高噪声设备置于专用房间，将空压机设置于专用机房内，并采取防震、隔声、消声措施等。 ④对风机等噪声级别大的设备基础等部进行减振、隔振阻尼措施。 ⑤加强噪声设备的维护管理，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化厂区内的行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 4.3.4噪声排放环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关要求制定了本项目监测计划。 表 4-17噪声及声环境监测计划一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 生产设备运转; 厂界四周; 等效A声级; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.4固体废弃物 4.4.1固体废物产排及处置情况 本项目产生的固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固废 ①废砂：主要在喷砂工段滤筒式除尘器中产生，主要成分为金属铜及其氧化物粉尘，项目预估其产生量约为0.08t/a。该类固废属一般性可利用工业固废，全部经集中收贮后，外售综合利用。 ②焊渣：主要在焊接过程中产生，其主要成分为钛金属氧化物等物质混合物，根据物料平衡，项目焊渣年产生量约为0.002t/a。该类固废属一般性可利用工业固废，全部经集中收贮后，外售综合利用。 ③废滤筒：主要在滤筒式除尘器定期更换过程中产生，其年产生量约0.2t/a。该类固废属一般性可利用工业固废，全部经集中收贮后，外售综合利用。 ④废RO膜：主要在项目纯水制备反渗透过程中产生，项目纯水机RO膜需定期进行更换，其年产生量约0.1t/a。该类固废属一般性可利用工业固废，全部经集中收贮后，外售综合利用。 ⑤废MBR膜：主要在污水处理工序产生，更换量约0.5t/a，属于一般工业固废，全部经集中收贮后，外售综合利用。 ⑥沉渣：涂层剥离过程中在水槽中沉淀，主要成分为主要为贵金属钛、钽、铱及其化合物，产生量约为0.3t/a。全部经集中收集后定期外售。 ⑦除尘灰： 喷砂和焊接、木箱吹扫、切割除尘产生量共计3.58t/a，主要成分为金属钛、铜及其氧化物和尘土，属于一般固废，全部经集中收集后，外售综合利用。 ⑧废PE膜 废PE膜产生量约0.2t/a，在一般固废区暂存，外售综合利用。 ⑨废包材 铜箔废包材产生量约0.3t/a，主要成分为塑料，属于一般固废，在一般固废区暂存，定期外售综合利用。 （2）危险废物 ①废酸洗槽渣：废酸洗槽渣在酸洗槽的清理过程中产生，其主要成分为有机物、酸污染物，项目每一季度对酸洗槽进行一次清理，由此产生的废酸洗槽渣约0.004t/a，废酸洗槽渣属危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位无害化处置或综合利用。 ②化学品废包装物：主要在项目各类酸液、有机溶剂等危险化学品原料的使用环节中产生，包括沾带有化学品的塑桶及玻璃瓶等；根据项目生产规模及原料消耗情况，该废包装物预计产生总量约为0.3t/a。该废包装物属于危险废物，经集中妥善收贮后，全部委托有资质的单位无害化处置或利用。 ③废机械油：主要在机械设备运维过程中产生，其年产生量约0.3t/a。废机械油属危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位无害化处置或综合利用。 ④废活性炭：主要在VOCs废气处理装置（活性炭吸附箱）中产生，其主要成分为失活的活性炭及其吸附沾带的有机物，其产生总量约为12.57t/a，包括活性炭每年使用更换量约10吨，另含吸附有机物约2.57t/a。该废活性炭属危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位处理。有机废气二级活性炭处理装置活性炭更换周期约75天，设计每年更换5次（每次充填量2000kg）。 ⑤污泥：主要在工业废水处理设施中产生，根据项目废水组成成分及处理规模，预估项目废水污泥产生总量约为1t/a。该废水处理污泥属于危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位处理。 ⑥废油桶：主要在机械油的使用过程中产生，其年产生量约0.1t/a。该废油桶属危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位处理。 ⑦实验室废液 实验室采用少量硫酸和盐酸用于去除阳极板表面金属氧化物，会产生少量废液，产生量约0.05kg/a。属于危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位处理。 ⑧废滤芯 主要在VOCs废气处理装置（干式过滤）中产生，其主要成分为过滤棉及其吸附沾带的有机物、酸性物质，其产生总量约为1t/a。属危险废物，全部经集中收贮后，委托有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾主要在办公室等场所产生，年生活垃圾产生量约0.5kg/人·天×50人×330天=8.25t/a，由环卫部门统一清运。 表 4-18项目一般固废产生及处置情况表 序号; 名称; 属性; 产生环节; 形态; 产生量 （t/a）; 存储周期; 危险/一般固 体废物代码; 去向. 生活 垃圾; /; 职工生活; 固态; 8.25; 30d; /; 环卫部门统一处置. 沉渣; 一般工业固废; 旧涂层剥离; 固态; 0.3; 30d; SW17（900-002-S17）; 在一般固废暂存区存放，定期外售综合利用. 废砂; 废气治理; 固态; 0.08; 30d; SW17（900-002-S17）. 焊渣; 焊接; 固态; 0.02; 30d; SW17（900-002-S17）. 废滤筒; 废气治理; 固态; 0.2; 30d; SW17（900-002-S17）. 废RO膜; 纯水制备; 固态; 0.1; 30d; SW17（900-003-S17）. 废PE膜; 包材处理; 固态; 0.2; 30d; SW17（900-003-S17）. 废包材; 包材处理; 固态; 0.3; 30d; SW17（900-003-S17）. 除尘灰; 废气治理; 固态; 3.58; 30d; SW59（900-099-S59）. 废MBR膜; 污水处理; 固态; 0.5; 30d; SW17（900-003-S17）. 酸洗槽渣; 危险废物; 酸洗; 固态; 2.52; 30d; HW17（336-064-17）; 依托已建设危废间暂存，定期委托有资质单位处置. 化学品废包装物; 化学品原料; 固态; 0.3; 30d; HW49（900-041-49）. 废活性炭; 废气处理; 固态; 12.57; 30d; HW49（900-039-49）. 废滤芯; 废气处理; 固态; 1; 30d; HW49（900-039-49）. 污泥; 废水处理; 固态; 1; 30d; HW17（336-064-17）. 废油桶; 设备维护; 固态; 0.1; 30d; HW08（900-249-08）. 废机械油; 设备维护; 液态; 0.3; 30d; HW08（900-249-08）. 实验废液; 实验室; 液态; 0.05; 30d; HW49（900-047-49）. 4.4.2固体废物环境影响分析 项目工业固废按委外回收利用及委外安全处置进行分类管理。固体废物均应暂存在指定仓库内，委外回收利用部分应委托合法厂商回收利用；委外处置部分委托有资质单位处理。 公司拟新建一座面积为10㎡的一般固废暂存区，位于成品区东侧，采取抗渗混凝土硬化防渗处理，或参照GB16889执行，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设和管理。主要用于储存废包装一般工业固废，可满足储存要求。 本项目危险废物依托厂区现有一座1440㎡的危废暂存间，已验收完成。现有危废间存储危险废物为废矿物油，废沾染物，废活性炭，废滤芯，废污泥，现有危险废物存储面积约800㎡，剩余区域可满足本次新建项目的危险废物暂存需求。危废暂存间为全封闭彩钢结构，位于1#厂房西北侧，危废暂存间内部设隔断，用于分区暂存各类危险废物，危废暂存间采用防腐蚀环氧玻璃钢进行防渗和抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。 危废暂存间由专人负责管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理，可满足储存要求。在运输危险废物时，必须由有危险废物运输资质的单位组织车辆进行运输，根据《危险废物转移联单管理办法》危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。对危险废物建立台账，保证危险废物的可靠管理。 本次评价对危险废物的收集、贮存和运输提出以下要求： ①危险废物的收集 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②危险废物的暂存 在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，做好危险废物厂区临时贮存工作，危险废物原则上不能在厂内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险废物装入容器内临时贮存。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 项目危废暂存间设置收集坑、排风扇。本次环评要求按照重点防渗区进行防渗处理，表面进行防腐处理。危废暂存间设置智能监控和警报系统，在门口张贴符合标准规范的危险废物标识，库内张贴危废信息板、危险废物管理制度，设置储存分区、危废管理悬挂台账。 3）危险废物的管理 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。建设单位应制定危险废物年度管理计划；建立危险废物台账。 4）危险废物的运输 根据《固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，按规定路线进行运输，严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。 4.5地下水和土壤环境影响分析 （1）污染源及污染途径分析 本项目污染物能污染地下水、土壤的途径主要为酸洗清洗区、废水处理设施、危废暂存间、碱喷淋处理设施的渗漏等。 （2）污染防治措施 a）防渗分区识别 表 4-19防渗分区识别结果 序号; 类别; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 酸洗清洗区、涂料配制区、废水处理设施、喷淋塔装置区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 生产车间（除酸洗清洗区、涂料配制区、危化品库外）; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 一般地面硬化. 图4-1防渗分区图 b）地下水、土壤污染防治措施 ①重点防渗区 本评价要求项目酸洗清洗区、涂料配制区、危化品库、废水处理设施、喷淋塔装置区采取重点防渗措施。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求，重点防渗层的防渗性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 本项目依托厂区现有危废暂存间，危废暂存间为全封闭彩钢结构，位于1#厂房西北侧，危废暂存间内部设隔断，用于分区暂存各类危险废物，危废暂存间采用防腐蚀环氧玻璃钢进行防渗和抗渗混凝土硬化防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 ②一般防渗区 本项目生产车间（除酸洗清洗区、涂料配制区、危化品库外）采取一般防渗措施。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区防渗技术要求，一般防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。一般防渗区具体防渗要求可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定执行。 公司拟新建一座面积为10㎡的一般固废暂存区，位于成品区东侧，一般固废暂存区属于一般防渗区，采取抗渗混凝土硬化防渗处理，或参照GB16889执行，渗透系数≤1.0×10⁷cm/s。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设和管理。主要用于储存废包装一般工业固废，可满足储存要求。 项目对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水及土壤环境产生明显影响。 4.7环境风险评价 4.7.1风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。” 根据前述工程物料分析统计，项目可能的环境风险物质为机械油、正丁醇、草酸、盐酸、异丙醇、硫酸及各类危险废物，主要存在于生产车间危化品库、危废暂存间。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量情况，具体判别情况见下表。 表 4-20建设项目Q值确定表 危险物质; 最大存在量qn（吨）; 临界量Qn（吨）; qn/Qn; 分布位置. 机械油; 0.1; 2500; 0.002; 危化品库. 液压油; 0.1; 2500; 0.002. 35%氯铱酸; 0.05; 50（健康危险急性毒性物质类别3）; 0.01. 20%五氯化钽-正丁醇溶液（正丁醇）; 0.05; 10; 0.004. 正丁醇; 0.1; 10; 0.002. 异丙醇; 0.1; 10; 0.01. 硝酸钴; 0.1; 100（危害水环境物质）; 0.001. 98%草酸; 3; 100; 0.03. 37%盐酸; 0.3; 7.5; 0.0005. 95%硝酸钴; 0.025; 100（危害水环境物质）; 0.00025. 98%硫酸; 0.0046; 10; 0.0005. 10%氢氧化钠; 2; 50（健康危险急性毒性物质类别2）; 0.04. 98%氢氧化钠; 0.2; 50（健康危险急性毒性物质类别2）; 0.004. 废机械油; 0.3; 2500; 0.00012; 危废暂存间. 化学品废包装物; 0.3; 50; 0.006. Q总; 0.11237; /. 备注：未列入（HJ169-2018）中附录B.1的危险物质，临界量根据原辅材料理化性质及附录B.2中健康危害毒性物质推荐临界量计。2，3类. 根据核算，Q值为0.11237<1。 4.7.2风险源分布情况及可能影响途径 本项目涉及的危险物质存放在生产车间危化品库、危废暂存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。 4.7.3环境风险防范措施 （1）综合生产车间环境风险防范措施： ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②本项目使用的正丁醇、异丙醇、盐酸、草酸、硫酸等为桶装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。 ③针对正丁醇等的泄漏、火灾风险，当危险物质少量泄漏时，不要直接接触泄漏物，远离泄漏污染区，不要吸入受污染空气，保持空气流通，同时佩戴防护用具，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，采用惰性材料吸收泄漏液，收集回收或排入应急事故收集系统。发生大量泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入。建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。事故结束后委托有资质的单位进行处置。 ④生产车间配备灭火器、消防器材以及沙土、干燥石灰等泄漏应急处理物资；对于液态危废的存储，拟在液态危废存储桶底部设置托盘，防止泄漏后对地下水、土壤的污染。 （2）危废暂存间环境风险防范措施： 危废暂存间内的危险废物均采用密闭桶装，定期检查密封性，谨防泄漏，加强风险源监控。危废暂存区应设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，安装监控对危废存储和转移进行随时监管；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，增强职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 （3）危化品库环境风险防范措施： 危化品库建设应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）及《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）的要求。危化品库耐火等级不应低于二级，防火间距不小于9m，不同性质的危险化学品应隔开储存，留有一定的安全距离，危化品库库房必须安装通风设备，并设有安全警示标志。 危化品库配套完善的防火、防静电措施，要求员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案。 （4）事故废水环境风险防范措施 本项目厂区内事故污水应急储存能力核算参考事故废水量估算按中国石油天然气集团公司企业标准——《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）中计算公式，具体计算公式如下： 式中： V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m³； 式中：Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h； t消—消防设施对应的涉及消防历时，h； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³； V5—发生事故时可能进入收集系统的降雨量，m³； 式中：q—降雨强度，mm（按平均日降雨量）； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 工程消防用水量设计为室外消防用水量25L/s，室内消防用水量为10L/s，本项目均建设于室内，总消防用水量取10L/s，厂区同时火灾次数为1次，火灾延续时间为0.5小时，本项目消防水总用量为18m³。 本项目事故时有效容积核算结果见下表。 表 4-21项目事故水储存能力核算一览表 参数; 取值说明; 取值（m³）. V1; 泄漏物料（按一个罐组中最大一个罐容），本项目主要来考虑污水处理设施; 15. V2; 发生一次火灾所产生的最大消防水量; 18. V3; 发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量; 0. V4; 本项目生产废水通过生产污水排水系统排入污水处理厂，不进入应急事故池; 0. V5; 项目厂址所在地属于北方地区，年降雨量较少。包头市气象站近20年极端最大日降水出现在2006-08-11（62.6毫米），本项目生产区占地面积1160㎡，按最大日降水10%计算，初期雨水产生量0.73m³/次；新能源汽车动力电池超薄铜箔项目区占地面积110000㎡，按最大日降水10%计算，初期雨水产生量68.86m³/次; 0.73+68.86=69.59. V总; （V1+V2-V3）+V4+V5; 102.59. V设计; “新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”应急事故池960m³，“新能源汽车动力电池超薄铜箔项目”V总=717.6m³; 960-717.6=242.4. V设计﹥V总，满足要求。. 本项目事故水池依托现有工程应急事故池，容积960m³，根据上述计算，现有工程最大事故废水量为717.6m³，事故水池剩余容积可满足本项目事故水（102.59m³）收集需求。待事故处置完成后，废水经厂区污水处理站处理后经园区管网排入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心，可确保事故废水不直接外排，避免对外环境造成污染。 4.7.5环境风险防范措施 （1）突发环境事件应急预案 企业应按照《突发环境事件应急管理办法》的要求编制项目环境风险事故应急救援预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦环境风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通信畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 （2）突发环境事件隐患排查工作要求 根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，企业应建立健全突发环境事件隐患排查治理制度，定期检查机械设备运转情况及物料存储情况，发现情况及时果断处理，不留隐患。 （3）环境应急物资装备的配备 本项目配置应急资源详见下表。 表 4-22企业应急物资与装备清单一览表 序号; 企业应急物资与装备; 数量; 位置. 1; 灭火器; 10个; 生产车间. 2; 防护手套; 15双. 3; 安全帽; 20个. 4; 防毒面具; 10个. 5; 沙土; 500kg; 危废暂存间、车间门口. 6; 应急桶收集; 2个. 7; 急救箱; 2个; 办公室. 4.7.6评价及结论 本项目运营期存在一定潜在的事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，根据应急预案采取风险防范措施，可使事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。 4.8环境管理 （1）环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目成立环境管理机构及专职负责人员，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是： 1）负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 2）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态 环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 3）组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。 （2）环境管理要求 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解场内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： 1）环保设施应与主体设施同时设计、同时施工、同时投入运行，项目主体设施及配套的环保设施建成后应进行环保验收，污染治理设施必须经验收合格后，项目方可投入营运，没有通过环保验收不得进行营运。 2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 4）收集、暂存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类进行。禁止混合收集、暂存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 5）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物联单转移管理办法》中暂存及转移危险废物的要求对收集及产生的危险废物进行暂存、转移。 6）暂存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。 7）危险废物收集、暂存及转运要建立危险废物进出管理台账。 8）收集暂存的危险废物应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下： 1）环保设施应与主体设施同时设计、同时施工、同时投入运行，项目主体设施及配套的环保设施建成后应进行环保验收，污染治理设施必须经验收合格后，项目方可投入营运，没有通过环保验收不得进行营运。 2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 4）收集、暂存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类进行。禁止混合收集、暂存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 5）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物联单转移管理办法》中暂存及转移危险废物的要求对收集及产生的危险废物进行暂存、转移。 6）暂存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。 7）危险废物收集、暂存及转运要建立危险废物进出管理台账。 8）收集暂存的危险废物应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下： ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑥法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 （3）排污许可管理要求 自行监测数据记录、报告、保存公开要求 ①委托其他有监测资质的检测机构开展监测，并对监测机构资质进行确认； ②根据HJ819、HJ/T373要求，按照自行检测方案开展监测，全过程监测质量控制，建立自行监测质量保证与质量控制体系； ③监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ819要求执行，同步记录监测期间的生产工况，安排专人对监测数据进行记录、整理、统计、分析和存档； ④信息公开要求：建设单位应当及时填写《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）中的表F.19信息公开情况表。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 预处理废气DA001 | 颗粒物 | 一体化喷砂机+滤筒式除尘器+23m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准限值； 草酸雾无执行标准 |
|  |  | 实验室、酸洗废气DA002 | 氯化氢 | 酸洗废气采用集气罩收集，实验室废气由通风橱收集，收集后废气统一采用两级碱喷淋处理，经23m高DA002排气筒排放 |  |
|  |  |  | 草酸雾 |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | 配制、涂覆、烧结废气DA003 | 氯化氢 | 焙烧炉和涂刷平台采用集气罩收集，密闭配料间采用通风橱收集废气，废气统一由碱循环喷淋洗涤吸收塔（自带除雾器）+干式过滤(DPA+F7级过滤)+二级活性炭吸附+23m排气筒（DA003） |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织废气 | 综合生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度 | 焊接废气通过移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放，加强车间通风排风 | 厂界： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值； 厂区内： 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值 |
|  |  | 包材专用处理车间木箱吹扫废气 | 颗粒物 | 移动式除尘器收集处理后在车间内无组织排放，加强车间通风排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TDS、BOD5 | 生产废水经一套15m³/d的“pH调节池+混凝池1+絮凝池1+沉淀池1+缺氧池+好氧池+沉淀池2+MBR膜池+清水池”工艺污水处理装置处理后，排入厂内现有综合废水处理站进行处理，处理达标后经企业废水总排放口排入园区污水管网，进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心。 | 废水总排放口执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值，其中BOD5和动植物油须执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 |
|  | 生活污水 |  | pH、COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油 | 经厂内一套100m³/d的A/O法一体化污水处理设备排入园区污水管网，最终进入包头装备制造产业园区水资源集中处置供应中心 |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备，做好基础减振、安装消声器等降噪措施；生产过程中关闭车间门窗，门窗采用隔声、吸声材料等 |  |  |  | 厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准 |
| 固体废物 | 收集的除尘灰、废砂、沉渣、焊渣、废滤筒、废RO膜等收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；废酸洗槽渣、化学品废包装物、废活性炭、污泥、废机械油及废油桶等危险废物全部分类分区收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。项目固废去向明确，零排放，对环境不造成二次污染，对周围环境影响较小。危废暂存间采用防腐蚀环氧玻璃钢和防渗混凝土进行防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：包括酸洗清洗区、涂料配制区、废水处理设施、喷淋塔装置区，地面防渗应采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行； 危化品库、危废暂存间依托企业已建设库房，均使用防腐蚀环氧玻璃钢进行地面防渗，渗透系数能达到10-10cm/s，已完成验收 一般防渗区：生产车间（除酸洗清洗区、涂料配制区、危化品库外）地面防渗应采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目原辅材料涉及各类危险化学品，从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。本项目使用的正丁醇、异丙醇、盐酸、草酸、硫酸等为桶装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。 厂区建立完善的危废和原辅材料管理制度，有专人负责进行管理，对原料库、涂料配制区、危废暂存间存放原辅料及危险废物储存种类、数量进行台账管理。危废经收集暂存在危废暂存间，涂料配制区和危废暂存间采用重点防渗，危险废物分类存储，专用容器存放，满足环保相关要求。发现泄漏事故应立即采取清理措施。严格按照要求进行操作，设施加强管理，确保处理设施正常运转。 加强职工的安全教育，建设单位应做到思想上高度重视、防止设备跑冒滴漏，并做好分区防渗。编制突发环境事件应急预案，并按要求定期进行演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据环境管理要求和排污单位自行监测要求，定期开展自行监测，并做好记录。 |  |  |  |  |

六、结论

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，视为允许类，符合国家产业政策要求，建设建设符合国家产业政策，符合包头市“三线一单”要求。 项目投产后，有组织废气颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准限值；无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求，厂界内非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。外排废水符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值，其中BOD5和动植物油须执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。厂界噪声符合厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准。固体废物合理处置。 综上，项目对区域环境质量不会产生明显不利影响。在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度出发，本项目环境影响是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.191t/a | / | 1.191t/a | 1.191t/a |
|  | HCl | / | / | / | 0.225t/a | / | 0.225t/a | 0.225t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.6063t/a | / | 0.6063t/a | 0.6063t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00112t/a | / | 0.00112t/a | 0.00112t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.000039t/a | / | 0.000039t/a | 0.000039t/a |
|  | 硫酸 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  | 草酸 | / | / | / | 0.105t/a | / | 0.105t/a | 0.105t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | 0.011t/a |
| 废水 | 总排放量 | / | / | / | 5033.28m³/a | / | 5033.28m³/a | 5033.28m³/a |
|  | COD | / | / | / | 0.2386t/a | / | 0.2386t/a | 0.2386t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.1345t/a | / | 0.1345t/a | 0.1345t/a |
|  | TDS | / | / | / | 1.7504t/a | / | 1.7504t/a | 1.7504t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.2106t/a | / | 0.2106t/a | 0.2106t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0316t/a | / | 0.0316t/a | 0.0316t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0475t/a | / | 0.0475t/a | 0.0475t/a |
| 一般工业固体废物 | 沉渣 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 废砂 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 废滤筒 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废PE膜 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废包材 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 3.58t/a | / | 3.58t/a | 3.58t/a |
|  | 废MBR膜 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 危险废物 | 酸洗槽渣 | / | / | / | 2.52t/a | / | 2.52t/a | 2.52t/a |
|  | 化学品废包装物 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 12.57t/a | / | 12.57t/a | 12.57t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废机械油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 实验废液 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①